四川轻化工大学课程实施大纲

课程名称：化学反应工程

授课班级：2022级能化

任课教师：尚建平

工作部门：化学工程学院

联系方式：Tel: 15708137030 (V网：62187) E-mail: welsons@126.com

四川轻化工大学 制

2024年8月

《化学反应工程》课程实施大纲

基本信息

课程代码： 课程名称：化学反应工程 学 分：3 总 学 时：48 学 期：2024-2025年第一学期 上课时间：第1-13周，周二第11、12节，周四第1、2节 上课地点：汇南N1-411、汇南N1-312 答疑时间和方式：随时；电话及邮箱；课间；当面；预约 答疑地点：第一实验楼314 授课班级：能化20221、能化20222 任课教师：尚建平 学 院：化学工程学院 邮 箱：welsons@126.com 联系电话：15708137030

1．教学理念

大学教育围绕一个“育人目标”核心，着眼于人的全面发展需要，重点培养学生的自学能力、实践能力和创新能力。即以学生为“中心”，教师为“主体”的教与学的关系。在具体的教学中，以“课”为教学活动单位，将学生能力锻炼作为核心，遵循理论联系实际、学以致用和因材施教的原则，使学生在循序渐进的教学过程中短时、有效地获得系统的科学知识。学好一门专业课，尤其是核心专业课，必须理清思路，对整个学习过程进行合理的规划。除了掌握基本知识和基本理论以外，更重要的还需要把相关的重要研究成果融入课程体系中，并结合典型案例，形成科学的、系统的内容架构。在学时允许的条件下，通过介绍与本课程相关的最新研究成果以及研究成果的应用实例，进一步拓展视野，充实学习内容，深化课程认识，为今后学习与工作打下扎实的基础。

反应工程主要研究工业规模级化学反应过程的优化设计与控制，是我校化学工程与工艺和应用化学专业的核心专业基础课，也是其他相关专业的重要课程。本课程需综合运用数学、物理、化学、机械、计算机等基础知识，具有应用面广、实用性强、难度大、注重理论与实践相结合的特点，在创新人才培养中，承担着工程学科与工程技术的双重教学任务。因此在教学过程中应注重课程教学与专业培养方案相结合，基本原理和反应器设计相结合，反应影响与传递影响相结合，帮助学生树立牢固的工程观念，培养解决工程实际问题的综合能力。该课程既涉及深刻的理论分析，又涵盖诸多实践经验的总结，既有对过程机理描述的数学模型，又有对过程类型的综合概括，且教学内容关联性及循序渐近性较强。因此教学过程中应注重“基础知识有深度，工程应用有价值”的思想，即从工程应用角度出发阐明反应工程的基本原理、研究方法、反应技术开发和反应器优化设计等问题，针对不同教学内容采用灵活多样的方式进行授课，使理论与实践一体化，使学生能够以化学反应为对象掌握反应工程的基本规律，学习反应器工程放大、操作控制和优化等工程知识，培养学生的化学工程基础和工程方法论以及运用反应工程理论和方法分析解决工程实际问题或科学研究、技术开发的能力，体现职业教育“以就业为导向，以能力为本位”的培养理念。

2．课程介绍

2.1课程的性质

本课程是在具备高等数学、物理化学、化工原理、化工热力学等相关知识能力的基础上，运用化学热力学和化学动力学的知识，结合反应器中流体流动、混合、传热和传质的传递过程，进行反应过程的解析、反应技术的开发、反应器的分析与设计，研究反应过程动态特性，实现反应过程的最佳化，从而提高化学反应的工程和工艺水平。课程内容适应现代化工企业对化工人才知识、能力和素质结构的要求，反映了现代化工行业的发展方向，体现了化工设备工艺领域的技术发展前沿。

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

在化学工程学科的课程体系中，反应工程是以无机化工、有机化工、煤化工和石油化工生产过程中的化学加工过程为背景，按化学反应与动量、热量、质量传递相互作用的共性归纳综合的宏观反应过程；是将化学反应原理与反应设备相结合的一门学科。反应从实验室放大到工业生产及工业反应器设计等一系列重要的化学工程问题都离不开反应工程这门学科的指导。对于化学工程与工艺和应用化学专业来说，本课程是该专业的主干核心专业基础课程。

2.3学习本课程的必要性

根据教育部颁布的《关于普通高等院校修订本科生专业教学计划的原则和意见》，我校明确了反应工程课程作为化工类相关专业的专业基础课的主导地位，是工科类院校化学工程相关专业考研参考书，也是研究生学位课的基础。学好反应工程这门课，对于化学工程学科相关专业的每位同学来说其重要性和必要性是不言而喻的。

3．教师简介

3.1教师的职称、学历

任课教师：尚建平；职称：讲师；最高学历：工学博士。

3.2教育背景

2008年7月毕业于华东理工大学化工学院，获“化学工程与工艺”工学学士学位。2008年9月保送华东理工大学硕博连读化学工程专业研究生，导师为著名化学工程专家袁渭康院士。2015年5月获“化学工程”专业工学博士学位。

3.3研究方向

主要从事工业反应过程和反应器的工程开发研究。研究反应过程的工程特性和工程动力学；反应特性与反应器的流动、混合和传递特性在不同尺度上的匹配；反应过程优化、强化和反应器流场的调控等。

4．先修课程

学习《反应工程》课程之前，需先修的课程有高等数学、物理化学、化工原理、化工热力学等基础课程。

5．课程目标

本门课程的目标是培养学生将物理化学、化工原理、化工热力学等学科知识用于化学反应工程学科的综合能力，使学生了解化学反应工程学科前沿，理解该学科理论体系，掌握研究方法，使学生初步具有实现反应过程最优化的能力以及分析、改进、开发设计反应器的能力。

6．课程内容

6.1课程的内容概要和学时安排

本门课程的主要内容包括以下几部分：绪论、第一章均相单一反应动力学和理想反应器、第二章复合反应和反应器选型、第三章非理想流动反应器、第四章气固相催化反应本征动力学、第五章气固相催化反应宏观动力学、第六章气固相催化固定床反应器、总复习。本门课程总学时数为45，每周4学时。各章内容概要和学时安排如下：

1、绪论（2学时）：化学反应工程的学科地位及历史，化学反应工程的研究对象及研究内容，化学反应工程的研究方法。

2、第一章 均相单一反应动力学和理想反应器（14学时）：反应动力学的基本概念和术语，建立化学反应动力学方程的方法，化学反应器设计基础，等温及非等温条件下理想反应器的设计分析。

3、第二章 复合反应与反应器选型（6学时）：单一不可逆反应过程；理想流动反应器组合；自催化、可逆、平行和连串反应特性与反应器选型；影响选择性的过程因素。

4、第三章 非理想流动反应器（8学时）：流体在反应器内的停留时间分布函数及其特征值；停留时间分布函数的实验测定；凝集流模型、多级串联槽模型和轴向扩散模型及其彼此之间的关系；均相反应过程的模型法计算。

5、第四章 气固相催化反应本征动力学（6学时）：气固相催化过程及其特征；固体催化剂及其结构特征参数；气固相催化反应本征动力学；气固相催化本征动力学实验测定。

6、第五章 气固相催化反应宏观动力学（6学时）：宏观反应速率和效率因子的概念；催化剂颗粒的孔内扩散、有效扩散和曲折因子的概念；等温和非等温反应宏观动力学的通用表达式及计算；重要准数的定义与含义；内外扩散对宏观反应特性的影响。

7、第六章 气固相催化反应固定床反应器（2学时）：气固相催化反应固定床反应器的主要类型；固定床反应器内的流动特性；固定床内径向传递。

8、总复习（1学时）：对各章节覆盖内容进行总结，针对各章学生应该掌握的计算习题类型，补充课外典型的概念题和计算习题。重点讲解题思路。

6.2各章教学重点和难点

1、绪论：反应工程课程的基本内容及性质；反应工程的研究方法。

2、第一章 均相单一反应动力学和理想反应器：化学反应速率方程和反应动力学方程；三种理想反应器的设计方程；反应器体积的计算；建立化学反应动力学方程的方法。

3、第二章 复合反应与反应器选型：可逆反应、自催化反应、平行反应和连串反应特征及其动力学方程；复合反应的反应器选型；循环式反应器性质。

4、第三章 非理想流动反应器：返混对反应过程的影响；停留时间分布函数及特征值；停留时间分布的实验测定；两种理想连续反应器的停留时间分布规律；利用平推流模型、全混流模型、凝集流模型、多级混合槽模型和轴向扩散模型解决均相反应过程中的问题；

5、第四章 气固相催化反应本征动力学：非均相反应的过程和速率表达；兰格缪尔吸附模型和双曲型本征动力学方程；本征动力学方程的实验测定。

6、第五章 气固相催化反应宏观动力学：宏观反应速率；扩散判断准则；等温条件下球形、无限长圆柱形、圆形薄片和任意形状催化剂中宏观反应动力学方程；西勒模数的物理意义；非等温条件下宏观动力学方程。

7、第六章 气固相催化固定床反应器：流体在固定床内径向传热传质特征；固定床反应器的类型和特点。

7. 课程实施

7.1教学单元一

7.1.1教学时间：

课次：第1次；课时：2学时

7.1.2教学目标：

了解化学反应工程学科的任务和范畴；了解化学反应工程学科的内容、分类以及研究方法。

7.1.3教学内容（含重点、难点）：

绪论部分：化学反应工程的学科地位及历史；化学反应工程的研究对象及内容（重点）；化学反应工程的研究方法（难点）。

7.1.4教学过程：

对一个专题进行讲解时，通过列举通俗易懂的生活实例，帮助学生理解抽象概念。通过对例题和练习的讲解，使学生掌握重点内容的计算方法和解决问题的方法。

一、化学反应工程的学科地位及历史：

1、化学工程学科体系的基本内容：化学工程共同的现象，可概括为“三传一反”，即动量传递、热量传递、质量传递及化学反应，其学科形成了以传递过程及化学反应工程为核心的学科体系（包括化工热力学、化工单元过程、分离工程、化工系统工程等）。

2、化学工程发展史：

（1）古代的化学生产（17世纪以前）：这一时期经历了实用化学、炼丹和炼金、医药化学和冶金化学等时期。早期化学知识来源于人类的生产和生活实践。同时在人类对自然界万物的本原构成的探索中，诞生了古代朴素的元素观。古代化学具有实用和经验的特点，尚未形成理论体系、是化学的萌芽时期；另一方面，尚未形成有规模的化学加工实践。

（2）近代化学工业从十八世纪末开始，以硫酸，硝酸，纯碱的工业规模的生产过程为开端，至20世纪初，出现了载入化工发展史册的合成氨的工业生产。

（3）现代化学工业（二战前后）：在原料路线，技术和设备方面都有巨大的变化和进步，在以石油和天然气为主要原料的化学工业中，各种催化反应被广泛应用，这就要求在反应技术和反应器设计方面作出重大努力。尤其是在生产规模日益大型化的趋势下，其影响就更大了，促使化学工程学科形成了第二次理论综合：即，从动量传递、热量传递质量传递的角度深入研究化工生产的物理变化过程，以及从“化学反应工程”的角度来研究化工生产的化学过程。从而使化学工程学科上升为一门具有完整理论体系的全面学科。

3、化学反应工程学科的形成：

1957年，欧洲几个国家从事反应工程这一领域研究工作的学者在荷兰的阿姆斯特丹召开的一次学术会议上首次使用“化学反应工程”一词，这标志着该学科的初步形成。直到1981年，化学反应工程正式进入我国化工高等教育。上世纪80年代以后，随着高技术的发展和应用，如微电子器件的加工、光导纤维生产、新材料以及生物技术等，向化学反应工程工作者提出了新的研究课题，使化学反应工程形成新的分支，如生化反应工程、聚合反应工程等，扩大了化学反应工程的研究领域，从而使化学反应工程的研究进入了一个新的阶段。

二、化学反应工程的研究对象及内容：

1、研究对象和内容的概述：

化学反应工程的研究对象为工业规模的化学反应过程。其中心内容是深入认识有关工业反应器的操作和设计所必需的理论知识。工业反应器里的化学反应过程是同时伴随物理变化的复杂过程，这些物理变化概括为质量传递、热量传递和动量传递过程。

2、化学反应的分类：化学反应可按照不同的方面进行分类，如按反应物系的相类特征可分为均相、非均相（催化或非催化），例如气固相催化反应，气液相反应等。按反应过程的条件可分为温度，压力，体积恒定或变化的反应。按反应过程的操作方式可分为间歇式、连续式和半连续式等。

3、工业反应器的种类：按反应物料的相态进行分类，可有均相反应器和非均相反应器两大类。按反应物料流型进行分类，可大约将反应器分为平推流，全混流，非理想流动反应器三大类。

三、化学反应工程的研究方法：

1、理论方法：此法操作简便，数据处理简单，但不能应付物性参数复杂，边界条件复杂的工程化学反应系统。

2、经验归纳法：此法是将实验数据用因此分析和相似方法整理而获得经验的关联式。此法不能应付数量众多、强烈交互的系统参数。

3、数学模拟方法：此法是利用数学方式来模拟工业反应过程。由于化学反应工程涉及多种影响参数及参数之间相互作用的复杂关系，传统的因次分析和相似方法也不能反映化学反应工程的基本规律，而必须用数学方法来描述工业反应器中各参数之间的关系，这种数学表达式称为数学模型。

4、在使用数学模拟法时应注意对模型的合理简化，做到不失真、满足应用要求、适应现有计算能力和实验条件。另外，还应合理的选择反应过程开发放大的方法，达到优化设计和操作方案的目的。

7.1.5教学方法：

以多媒体课件、列举工业生产实例和图片的方法进行课堂教学。

7.1.6作业安排及课后反思：

作业：无

思考题：1、化学反应工程的研究对象和研究内容。2、化学反应工程的研究方法。

7.2教学单元二

7.2.1教学时间：

课次：第2次；课时：2学时

7.2.2教学目标：

了解均相反应、化学反应式、化学反应计量方程、反应进度的概念；掌握化学反应速率的表示。

7.2.3教学内容（含重点、难点）：

内容： 相、均相反应、化学反应式、化学反应计量方程；几个体积的比较；反应进度和转化率；化学反应速率。

重点：反应进度和转化率的表示和性质比较；化学反应速率的表示。

难点：化学反应速率的表示。

7.2.4教学过程：

一、基本概念：

相：体系中物理、化学性质完全相同的部分称为相。

均相：体系中所有物种均处于同一相中。

均相反应：参与反应的各化学组份处于同一相（气相或液相）内进行反应（不计物理过程的影响）。

反应动力学：研究反应体系温度、浓度（压力）与反应速率的关系。

化学反应式：用于描述反应物经化学反应生成产物的定量关系式。

化学反应计量方程：用于定量描述化学反应过程中反应物和产物变化量之间的相互关系的方程式。

二、几个体积的比较：

反应物质：反应器内（或化学反应过程）物料的总和。

反应物：参加反应的物质（反应物、产物）。

伴随物：存在于系统，但本身不发生化学变化的物质。溶剂、稀释剂、惰性物质、催化剂、杂质等。

反应器容积：指在其中实施化学反应的设备所占有的体积。

反应体积：指反应器中反应物质所占据的体积。

反应场所（有效反应体积）：反应器中确实发生化学反应的那部分反应体积。

其中，有效反应体积≤反应体积≤反应器体积

三、反应进度（反应程度）：任何反应组份的反应量与其化学计量系数之比相同，这一比值可以用来描述反应进行的程度：

反应进度的性质：1、时间的函数，随反应的进行而不同；

2、积累量，恒大于0；

3、广度量，因次为[mol]；

4、与反应式的写法有关。

四、转化率：使用关键组分A的转化率来表示反应进行的程度。

转化率的性质：1、随起始态的不同选择而不同；

2、与计量系数无关（与反应式的写法无关）；

3、广度量，无因次；

4、最大值为1(100%)。

转化率与反应进度的关系：

五、化学反应速率：单位反应体积内反应度随时间的变化率。

1、定义式：

2、一般式：（1）摩尔数法：

（2）转化率法：

（3）浓度法：

7.2.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.2.6作业安排及课后反思：

作业：教材第35页第1、3题。

思考题：1、反应进度与转化率在性质上有何区别？2、化学反应速率的定义式与一般式有何区别？

7.3教学单元三

7.3.1教学时间：

课次：第3次；课时：2学时

7.3.2教学目标：

理解基元反应与质量作用定律，不同级数的不可逆反应中反应时间、转化率与初始浓度之间的关系；阿累尼乌斯方程相关概念；掌握化学反应动力学方程的表示和简单级数不可逆反应动力学方程式的积分式的计算。

7.3.3教学内容（含重点、难点）：

内容：化学反应动力学方程；阿累尼乌斯方程；反应速率常数及反应级数；简单级数的反应动力学方程式的积分形式的计算；半衰期的概念。

重点：简单级数的反应动力学方程式的积分形式的计算

难点：简单级数的反应动力学方程式的积分形式的计算

7.3.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：化学反应式、化学反应计量方程；几个体积的比较；反应进度和转化率；化学反应速率。

二、化学反应动力学方程：对于均相反应，方程多数可以写为幂函数形式，反应速率与反应物浓度的某一方次呈正比。

kc为以浓度表示的反应速率常数，随反应级数的不同有不同的因次，符合阿累尼乌斯关系式。

kc0 ：指前因子，又称频率因子，与温度无关，具有和反应速率常数相同的因次。

E：活化能，[J·mol-1]，反映了反应速率对温度变化的敏感程度。相同温度下，活化能越大，反应速率对温度越敏感；相同活化能下，温度越低，化学反应速率对温度越敏感；调节温度可起到调节和控制化学反应速率的作用。

m，n分别为A和B组分的反应级数，m+n为此反应的总级数。如果反应为基元反应，反应级数与反应组份的化学计量系数相同，即m=a并且n=b。基元反应的总级数一般为1或2，极个别有3，没有大于3级的基元反应。

三、化学反应动力学方程的其他表示方法：

对于气相反应，以分压代替浓度表示动力学速率方程更为方便。引导学生注意kc与kP之间的换算关系。

四、化学反应动力学方程的积分式：

五、半衰期的概念：反应转化率达到50%所需要的时间为该反应的半衰期。引导学生补充简单级数的反应半衰期计算式。

7.3.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.3.6作业安排及课后反思：

作业：教材第35-36页第5、7、9题。

思考题：反应级数m、n是否恒等于计量系数a、b？何时相等，何时不相等？速率常数kc与kP之间的换算关系。

7.4教学单元四

7.4.1教学时间：

课次：第4次；课时：2学时

7.4.2教学目标：

了解建立反应动力学方程的方法；掌握积分法建立动力学方程。

7.4.3教学内容（含重点、难点）：

内容：建立反应动力学方程的方法：积分法、微分法、解析法。

重点：积分法建立反应动力学方程。

难点：微分法和解析法建立反应动力学方程。

7.4.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：化学反应动力学方程；阿累尼乌斯方程；反应速率常数及反应级数；简单级数的反应动力学方程式的积分形式的计算；半衰期的概念。

二、一般原则：对于一些相对简单的动力学关系，如简单级数反应，在等温条件下，进行以下实验完成线性回归可以实现简单手工计算。

1、恒温实验：确定反应级数和速率常数；2、变温实验：确定活化能和指前因子。

例如：采用一元拟线性回归求得指前因子和活化能。

三、积分法：

1 假定动力学方程形式，得到关系kt = f(ci)；

2 由测定t时刻浓度值得t ~ f(ci)；

3 做图，如果t ~ f(ci)过园点，则假定成立，否则重新假定动力学形式；

4 利用变温实验数据求活化能E和指前因子k0。

引导学生理解例题1-1，掌握积分法建立反应动力学方程的过程。

四、微分法：

1 由测得的ci ~ ti曲线上图解微分求得-dcA/dt ~ ti关系数据；

2 拟线性化为ln(-dcA/dt ) = lnk + nlncA，求得k和n；

3 利用变温实验数据求活化能E和指前因子k0。

五、解析法（最小方差分析法）：

7.4.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，对难于口头描述的部分进行演示实验，帮助学生的理解。

7.4.6作业安排及课后反思：

作业：教材第36页第11、13题。

思考题：恒温实验和变温实验的区别。

7.5教学单元五

7.5.1教学时间：

课次：第5次；课时：2学时

7.5.2教学目标：

理解返混对反应过程的影响；理解反应持续的时间、停留时间、平均停留时间、空间时间等基本概念和相互关系；理解反应器按照不同方式的分类；理解物料、热量衡算方程式及其特殊条件下的简化式。

7.5.3教学内容（含重点、难点）：

内容：反应器分类；返混的概念及其与简单混合的区别；反应器内流体流动类型对反应过程的影响；总体衡算方程式及其简化式；几个时间的概念。

重点：几个时间的概念；反应器内流体流动类型对反应过程的影响。

难点：几个时间的概念；反应器内流体流动类型对反应过程的影响。

7.5.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：建立反应动力学方程的方法。

二、反应器的分类：

三、反应器内物料流动类型对反应过程的影响：

简单混合：相同组成的物料进行混合—不影响反应速率的大小（停留时间相同物料的混合）。

返混：不同组成物料之间的混合—影响反应速率的大小（不同停留时间物料的混合）。若物料在反应区内的滞留时间不同，反应程度不同，两者组成也就不同，混合后形成的新物料组成将与原物料组成不同，化学反应速率将随之变化，这就是返混的实质。

四、总体衡算方程式：

1、物料衡算方程式：

2、热量衡算方程式：

五、几个时间概念：

1、反应持续时间tr：在间歇反应器中反应达到一定转化率所需时间（不含辅助时间）。

2、停留时间t：连续流动反应器中流体微元从反应器入口到反应器出口所经历的时间。

3、平均停留时间：连续流动反应器中流体微元从反应器入口到反应器出口所经历时间的平均值。

4、空间时间τ：反应器有效容积VR与流体入口条件下的体积流率V0之比。

τ= VR / VO

5、空间速度（空速）Sv：单位时间内投入到反应器中的物料体积（指入口条件下）与反应器有效容积或催化剂体积之比。Sv = VO / VR

标准空间速度的概念：Sv = VNO / VR，标准状况下的停留时间τNO = 1/Sv ≠ τ ≠ t。

7.5.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，对难于口头描述的部分进行演示实验，帮助学生的理解。

7.5.6作业安排及课后反思：

作业：无。

思考题：返混与简单混合的区别；几个时间概念及其相互关系。

7.6教学单元六

7.6.1教学时间：

课次：第6次；课时：2学时

7.6.2教学目标：

了解充分搅拌间歇槽式反应器的特点和优缺点；掌握等温条件下间歇反应器的基础设计方程；掌握间歇反应器的设计计算；了解平推流反应器的特点；掌握平推流反应器的基础设计方程。

7.6.3教学内容（含重点、难点）：

内容：等温条件下充分搅拌间歇釜式反应器的生产时间、特点和优缺点；等温条件下间歇反应器的基础设计方程；利用数值积分法和图解积分法计算反应持续时间；间歇反应器的设计型和校核型计算；平推流反应器的特点；等温条件下平推流反应器的基础设计方程；平推流反应器的体积计算。

重点：间歇反应器和平推流反应器的特点；等温条件下间歇反应器和平推流反应器的基础设计方程和设计计算。

难点：间歇反应器和平推流反应器的基础设计方程。

7.6.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：返混的概念及其与简单混合的区别；几个时间的概念。

二、充分搅拌间歇釜式反应器的生产时间和特点：

1、生产时间：投料、升温（降温）、反应、（降温或升温）、放料、清洗（清釜）

2、特点：1、非定态操作；2、混合均匀；3、周期操作；4、出料组成与反应终止组成相同；5、生产灵活。

3、缺点：辅助操作耗时，劳动强度大等。

三、间歇反应器的基础设计方程：

利用数值积分法和图解积分法计算反应持续时间：

三个图形的面积分别等于tr / nA0、tr / cA0和tr。

四、间歇反应器的设计计算：

引导学生理解和掌握教材中例题1-3。

五、平推流反应器的特点：

1、无返混—平推流连续流动，停留时间均一；2、同截面、不同径向位置流体的特性相同；3、定常态下，反应器状态仅为位置函数。

六、平推流反应器的基础设计方程：

引导学生理解和掌握教材中例题1-4。

7.6.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.6.6作业安排及课后反思：

作业：教材第36-37页第14、16、20题。

思考题：间歇反应器和平推流反应器的特点；两种反应器的体积计算方法。

7.7教学单元七

7.7.1教学时间：

课次：第7次；课时：2学时

7.7.2教学目标：

理解变容反应过程；理解膨胀因子和膨胀率的概念和物理意义；变容条件下等温时平推流反应器的基础设计方程；理解全混流反应器的特点；掌握全混流反应器的基础设计方程。

7.7.3教学内容（含重点、难点）：

内容：变容反应过程；平推流反应器的平均停留时间；平推流反应器的特点说明及时间概念对比；全混流反应器的特点和基础设计方程。

重点：全混流反应器的特点和基础设计方程。

难点：平推流反应器的特点说明及时间概念对比；全混流反应器的特点和基础设计方程。

7.7.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：等温条件下间歇反应器和平推流反应器的特点及基础设计方程。

二、变容反应过程：

1、反应前后摩尔数不同的恒压气相反应，反应过程中将存在体积的变化，从而引起反应物浓度和反应速度的变化。体积变化的影响，通过膨胀因子δA表征。

2、膨胀率：表征变容程度的另一参数εA，仅适用于物系体积随转化率变化呈线性关系的情况。其物理意义为反应物A全部转化为产物时，系统体积的变化分率。

3、恒温恒压下膨胀因子和膨胀率的关系：

4、变容系统各量之间的相互关系：

引导学生理解和掌握教材中例题1-5、1-6。

三、平推流反应器的平均停留时间：

平推流反应器的平均停留时间和空间时间的区别：

1、恒容时(εA = 0)二者相等；

2、变容过程的反应速率不仅是转化率的函数，也是反应体积的函数，即反应物浓度对反应速率造成了影响，而转化率和反应体积的变化共同影响了反应物浓度。

四、全混流反应器的特点：

1、充分返混，内部物料浓度、温度均一；

2、出口组成与反应器内组成相同；

3、连续、稳定—定常态过程，搅拌均匀的槽式反应器内的流动状态接近全混流。

五、全混流反应器的基础设计方程：

体积元：VR

通式：Fin－Fout－Fr ＝ Fb

对A：FA1－Faf－(-rA)f VR ＝ 0

7.7.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，对难于口头描述的部分进行演示实验，帮助学生的理解。

7.7.6作业安排及课后反思：

作业：教材第37-38页第21、22题。

思考题：平推流反应器平均停留时间和空间时间的关系；膨胀因子和膨胀率的关系。

7.8教学单元八

7.8.1教学时间：

课次：第8次；课时：2学时

7.8.2教学目标：

理解三种理想反应器的容积和特点比较；了解非等温条件下三种理想反应器的设计。

7.8.3教学内容（含重点、难点）：

内容：三种理想反应器容积的对比；三种反应器特点对比；三种反应器等温基础设计方程总结；非等温条件下理想反应器的设计；本章小结。

重点：三种理想反应器容积的对比；三种反应器特点对比；三种反应器等温基础设计方程。

难点：非等温条件下理想反应器的设计。

7.8.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：变容反应过程；平推流反应器的时间概念对比；全混流反应器的特点和基础设计方程。

二、全混流反应器的平均停留时间：

三、三种反应器容积和特点的比较：

1、引导学生理解教材中例题1-3、1-4、1-7，理解相同反应条件下，达到相同转化率时所需不同理想反应器的容积计算，并分析所得结果。

间歇反应器           平推流反应器             全混流反应器

2、三种反应器特点对比：

四、三种反应器等温基础设计方程：

五、非等温理想反应器的设计方程：

1、非等温间歇反应器设计方程（忽略Δp时）

2、非等温平推流反应器设计方程（忽略Δp时）

3、非等温全混流反应器设计方程（忽略Δp时）

六、第一章小结。

7.8.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.8.6作业安排及课后反思：

作业：教材第38页第23题。

思考题：三种理想反应器容积的对比；三种反应器特点对比；三种反应器等温基础设计方程。

7.9教学单元九

7.9.1教学时间：

课次：第9次；课时：2学时

7.9.2教学目标：

了解复合反应的基础类别；理解复合反应的动力学方程的表示；了解单一不可逆反应过程与反应器的关系；理解理想流动反应器的组合。

7.9.3教学内容（含重点、难点）：

内容： 复合反应的概念和基础类别（可逆、自催化、平行、连串）；复合反应的动力学方程；单一不可逆反应过程与反应器的关系；理想流动反应器的组合（串联、并联和串并联组合）。

重点：理想流动反应器的组合（串联、并联和串并联组合）。

难点：理想流动反应器的组合（串联、并联和串并联组合）。

7.9.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：三种理想反应器容积的对比；三种反应器特点对比；三种反应器等温基础设计方程。

二、复合反应的定义和基础类别：

1、复合反应定义：反应系统中同时发生两个或两个以上化学反应

2、基础类别：

三、复合反应过程的动力学方程：

四、单一不可逆反应过程与反应器：

1、PFR和CSTR 的比较（n级反应A→P）

分析与讨论：

（1）当(VR)m = (VR)P时，由于PFR推动力大于CSTR，所以存在(xAf)m < (xAf)P；

（2）随xA增加，返混程度增加，xA→0，(VR)m / (VR)P →1；

xA→1，(VR)m / (VR)P → +∞；

（3）xA一定，随n增加， (VR)m / (VR)P增加，但对于零级反应(n=0)，(VR)m / (VR)P =1；

（4）相对于恒容过程（εA = 0），当εA > 0时，随εA增加，(VR)m / (VR)P增加，且大于εA =0时的对应值；当εA <0时，随εA增加，(VR)m / (VR)P增加,但小于εA =0时的对应值。

五、理想流动反应器的组合：

1、串联操作：

（1）PFR：

由于平推流反应器不存在返混，串联相当于反应器的延长，相当于反应体积的简单增加。

（2）CSTR：

除最后一釜外，其余各釜的浓度都高于最终出口浓度，对大多数反应，浓度升高反应速率加快。而且，各釜之间不存在返混，因此，总反应体积小于单个全混釜。

2、并联操作：

（1）PFR：

Eg.：两个PFR并联

反应器总体积：VR = VRl + VR2

物料流量：V0 = V01 + V02

PFR设计方程：

并联支路转化率相同时返混最小。

并联支路的τ相同时xAf最高，或VR最小。

结论：τ1 ＝ τ2    流量分配： VRl : VR2 = V01 : V02

（2）CSTR并联操作结论及流量分配同PFR。

3、不同反应器的组合：

与学生讨论如何选择反应器的不同组合实现以上四种反应，使反应器总体积最小。

7.9.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.9.6作业安排及课后反思：

作业：教材第68页第1、2题。

思考题：n级反应在简单反应器中性能比较；平推流反应器和全混流反应器之间的相互转换。

7.10教学单元十

7.10.1教学时间：

课次：第10次；课时：2学时

7.10.2教学目标：

了解循环反应器的特点；理解自催化反应和可逆反应的性质及其反应器选型。

7.10.3教学内容（含重点、难点）：

内容： 循环反应器的特点及循环比的简单计算；自催化反应的特点及其反应器的选型；可逆反应的特点及其反应器的选型。

重点： 循环反应器特点；自催化反应和可逆反应的特点及反应器选型。

难点： 循环比的物理意义；自催化反应和可逆反应的反应器选型。

7.10.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：复合反应的概念和基础类别；理想流动反应器的组合。

二、循环反应器：

1、基本假定：

反应器内为活塞流；管线内不发生化学反应；整个体系定常态操作；循环比为β = V3 / V2

2、循环比的计算：

三、自催化反应：

过程实质：反应产物对反应起到催化作用，产物可以加快反应进行。

1、k2远大于k1。多出现在生化反应中；

2、反应起始时，只有A，没有P，第二个反应无法进行，一旦体系中有了P，反应速率大大加快，直到A的减少使反应速率下降。

3、根据求极值原理，将动力学方程式积分结果对CA求导得最快反应速率：

4、反应器的选择：低转化率时，CSTR优于PFR；高转化率时，PFR 优于CSTR，但必须有产物P的存在，否则用PFR是不适宜的，可采用循环反应器。

四、可逆反应：（吸热、放热）

1、动力学方程：

2、可逆吸热反应：

（1）T↑→Kp↑→xAe↑；（2）T一定，xA↑→r↓；（3）xA一定，T↑→r↑

3、可逆放热反应：

xA一定，r先随T增大而增大，然后随T增大而减小，存在一个使反应速率最大的极值点——最佳反应温度。

7.10.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.10.6作业安排及课后反思：

作业：教材第68页第4、5题。

思考题：自催化反应在低转化率和高转化率下最佳的反应器组合；可逆吸热和可逆放热反应中反应器的最优选择。

7.11教学单元十一

7.11.1教学时间：

课次：第11次；课时：2学时

7.11.2教学目标：

理解平行反应和连串反应的特性；理解选择性和收率的概念；理解选择性的影响因素。

7.11.3教学内容（含重点、难点）：

内容：平行反应的特性及动力学方程；选择性和收率的概念；平行反应中影响瞬时选择性的因素；连串反应的特性及动力学规律；中间产物最大浓度的求取；连串反应中目标产物选择性的影响因素；连串反应中反应器的选择。

重点：平行反应中影响瞬时选择性的因素；连串反应中目标产物选择性的影响因素。

难点：平行反应中影响瞬时选择性的因素；连串反应中目标产物选择性的影响因素。

7.11.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：循环反应器特点；自催化反应和可逆反应的特点及反应器选型。

二、平行反应：

1、定义：反应物同时进行两个或两个以上的反应，如取代、加成和分解反应。

2、各组分生成速率和浓度：

3、选择性和收率的概念：

4、瞬时选择性的影响因素：

三、连串反应：

1、定义：指反应产物能进一步生成其它副产物的过程。如水解、卤化、氧化反应等。

2、各组分生成速率：

3、动力学规律：

（1）随反应时间的延长，A浓度呈指数规律下降，S浓度连续上升，中间物P浓度先升后降，存在极大值；

（2）中间产物P的浓度极大值受k1和k2的支配

（3）为多获得P，应增加k1/k2的值，降低S的浓度

4、中间产物最大浓度的求取：

5、目标产物选择性的影响因素：

6、连串反应中反应器的选择：

（1）平推流反应器的选择性永远大于全混流反应器；

（2）随转化率增加，平均选择性下降；

（3）当k1>>k2时，意味着前一个反应容易进行，xA↑，平均选择性下降不明显，在较大转化率下操作；当k1<<k2时，意味着后一个反应容易进行，xA↑，平均选择性明显下降，只好在低转化率下操作；

（4）总在低转化率下操作生产效率低，最好在反应的过程中将产物不断分离出去；

四、第二章小结。

7.11.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.11.6作业安排及课后反思：

作业：教材第68-69页第8、9、13、20题。

思考题：平行反应中，瞬时选择性的影响因素及反应器选型；连串反应中，选择性的影响因素及反应器选型。

7.12教学单元十二

7.12.1教学时间：

课次：第12次；课时：2学时

7.12.2教学目标：

了解返混对反应过程的影响；理解流体在反应器内停留时间分布的概率函数和特征值；理解以对比时间作自变量的停留时间分布。

7.12.3教学内容（含重点、难点）：

内容： 返混对反应过程的影响；停留时间分布函数和分布密度函数；平均停留时间和方差；以对比时间作自变量的停留时间分布。

重点：停留时间分布函数和分布密度函数；平均停留时间和方差。

难点：停留时间分布函数和分布密度函数；平均停留时间和方差。

7.12.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：平行反应的特性和瞬时选择性的影响因素；平行反应中反应器选型；连串反应的特性和选择性的影响因素；连串反应中反应器选型。

二、返混对反应过程的影响：

1、理想反应器和实际反应器：（课堂讨论）

2、返混对反应过程的影响：停留时间分别为t1和t2物料混合的反应速率不等于两者反应速率的平均值。

三、流体在反应器内的停留时间分布的定量描述：

1、停留时间分布函数F(t)：在定态和不发生化学反应时，流过反应器的物料中，停留时间小于t的物料占总流出物的分率。

2、停留时间分布密度函数E(t)：在定态和不发生化学反应时，流过反应器的物料中，停留时间介于t和t+dt之间的物料占总流出物的分率。

3、E(t)和F(t)之间的关系：

4、平均停留时间：

5、方差（离散度）：表示随机变量与其平均值之间的偏离程度。

四、以对比时间作自变量的停留时间分布：

1、定义：

2、两种停留时间分布规律之间的相互关系：

7.12.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.12.6作业安排及课后反思：

作业：教材第96页第7题。

思考题：返混对反应过程的影响。

7.13教学单元十三

7.13.1教学时间：

课次：第13次；课时：2学时

7.13.2教学目标：

掌握停留时间的实验测定。

7.13.3教学内容（含重点、难点）：

内容：示踪物的选择原则；阶跃示踪法测定停留时间分布规律；脉冲示踪法测定停留时间分布规律。

重点：阶跃示踪法测定停留时间分布规律；脉冲示踪法测定停留时间分布规律。

难点：阶跃示踪法测定停留时间分布规律；脉冲示踪法测定停留时间分布规律。

7.13.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：阶跃示踪法测定停留时间分布规律；脉冲示踪法测定停留时间分布规律。

二、停留时间的实验测定概述：

1、测定方法：示踪应答技术（激励－响应）

输入示踪物为激励，输出示踪物为响应

2、示踪物的选择原则：

（1）与被测流体互溶，且无化学反应；

（2）示踪剂不易发生相转移；

（3）加入示踪剂不影响流型；

（4）易于检测；

（5）无害且价廉。

三、阶跃示踪法：瞬间突然改变示踪剂的浓度并保持下去。

如果阶跃输入前物料中不含示踪物时，则

引导学生掌握教材例题3-1。

四、脉冲示踪法：

示踪物衡算： 在Δt0时间间隔内向流量为V的流体中加入总量为m∞的示踪物，则

引导学生掌握教材例题3-2。

7.13.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.13.6作业安排及课后反思：

作业：教材第95-96页第1、2题。

思考题：阶跃示踪法的激励曲线和响应曲线；脉冲示踪法的激励曲线和响应曲线。

7.14教学单元十四

7.14.1教学时间：

课次：第14次；课时：2学时

7.14.2教学目标：

掌握理想反应器的停留时间分布规律；理解凝集流模型的基本假定和实质；掌握凝集流模型的简单计算。

7.14.3教学内容（含重点、难点）：

内容：理想反应器的停留时间分布规律；PFR和CSTR停留时间分布规律的对比；凝集流模型的基本假定、基础物理模型、模型实质、数学描述和计算。

重点：PFR和CSTR停留时间分布规律的对比；凝集流模型。

难点：凝集流模型的基本假定、基础物理模型、模型实质、数学描述和计算。

7.14.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：阶跃示踪法和脉冲示踪法测定停留时间分布规律。

二、PFR和CSTR激励与响应过程的物理描述：

1、PFR：

2、CSTR：

3、PFR和CSTR停留时间分布规律的对比：

三、凝集流模型：

1、基础物理模型：间歇反应器

2、基本假定：

（1）流体以流体团的方式流过反应器，且彼此之间不发生混合；

（2）每个流体团相当于一个小间歇反应器；

（3）由于返混的作用，每个流体团在反应器内的停留时间不同，达到的转化率因而不同，在反应器出口处的宏观转化率，就是各不同停留时间的流体团达到的转化率的平均值。

3、模型实质：相当于若干间歇反应器的并联，将非理想流动对反应的影响明显化。

4、数学描述：

引导学生理解教材例题3-3。

7.14.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.14.6作业安排及课后反思：

作业：教材第96页4题。

思考题：PFR和CSTR激励与响应过程的物理描述；PFR和CSTR停留时间分布规律的对比。

7.15教学单元十五

7.15.1教学时间：

课次：第15次；课时：2学时

7.15.2教学目标：

理解多级串联混合槽模型和轴向扩散模型的基本假定和停留时间分布规律的计算。

7.15.3教学内容（含重点、难点）：

内容：多级串联混合槽模型的基础物理模型、基本假定、模型实质、停留时间分布规律的计算和应用。

重点：多级串联混合槽模型。

难点：轴向扩散模型。

7.15.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：PFR和CSTR激励与响应过程的物理描述；PFR和CSTR停留时间分布规律的对比；凝集流模型。

二、多级串联混合槽模型：

1、基础物理模型：CSTR

2、基本假定：

（1）反应器是由若干大小相等的全混流反应器串联而成；

（2）各全混流反应器之间不存在返混，输送管道内不发生化学反应；

（3）定常态操作。

3、模型实质：以停留时间分布为纽带，通过若干个串联CSTR反应器的行为分析逼近非理想反应器。

4、各级CSTR反应器停留时间分布规律的计算：

结论：

（1）N=1，全混流

（2）N=∞，平推流

（3）N等于某一值，意味着该反应器的返混程度相当于N个理想混合反应器的串联-等效关联。

（4）N只是一个虚拟值，因此，N可以是整数也可以是小数。

（5）停留时间分布密度函数的散度为槽数的倒数。

5、多级混合槽模型的应用：引导学生掌握教材例题3-4。

三、轴向扩散模型：

1、基础物理模型：PFR

2、基本假定：

（1）主体流动为平推流，但叠加一涡流扩散；

（2）涡流扩散遵循费克扩散定律且在整个反应器内扩散系数为常数；

（3）定常态操作。

3、Peclet数Pe：

4、开开式边界条件下停留时间分布规律的解析解：

四、第三章小结。

7.15.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，帮助学生理解。

7.15.6作业安排及课后反思：

作业：教材第96页第5题。

思考题：对于三种非理想流动反应器，在基础模型、模型参数、出口转化率计算、停留时间分布函数间关系等几方面进行比较。

7.16教学单元十六

7.16.1教学时间：

课次：第16次；课时：2学时

7.16.2教学目标：

了解气固相催化反应的特征和固体催化剂的结构特征参数；理解吸附和脱附过程描述；理解吸附和脱附速率的影响因素。

7.16.3教学内容（含重点、难点）：

内容：非均相催化反应过程的七大步骤；催化反应过程的特征；非均相催化反应速率表达；固体催化剂的组成和主要结构特征参数；物理吸附和化学吸附的特点比较；吸附和脱附过程描述；影响吸附和脱附速率的因素；吸附和脱附速率的表达和吸附平衡。

重点：非均相催化反应过程的七大步骤；固体催化剂的主要结构特征参数；吸附和脱附速率的表达。

难点：吸附和脱附速率的表达。

7.16.4教学过程：

一、非均相催化反应过程的七大步骤：

1、外扩散：反应组分由物流主体→催化剂外表面

2、内扩散：反应组分由催化剂外表面→催化剂内表面

3、吸附：反应组分在催化剂活性中心上吸附

4、表面化学反应：在催化剂表面进行化学反应

5、脱附：反应产物在催化剂表面解吸

6、内扩散：反应产物由催化剂内表面→催化剂外表面

7、外扩散：反应产物由催化剂外表面→物流主体

二、催化反应过程的特征：

1、催化剂改变反应历程和反应速率；

2、催化剂的存在不改变反应过程的热力学平衡特性；

3、催化剂等速加快/减小可逆反应的正逆反应速率；

4、催化剂对反应过程的选择性至关重要；

5、如果希望催化剂充分发挥作用，应当尽可能增加反应物与催化剂的接触。

三、非均相催化反应速率表达：

四、固体催化剂：

1、组成：

（1）活性组分：如金属单质、半导体、酸、碱等。

（2）助剂：促进剂。如碱金属或碱土金属氧化物。

（3）载体：改变催化剂机械强度、导热性和热稳定性，增大活性表面和提高适宜孔结构，提供活性中心减少催化剂活性组分用量。

2、主要结构特征参数：

（1）比表面积：Sg（m2/g）——单位质量催化剂所具有的表面积，可用BET法测定。一般为5~1000 m2/g。

（2）孔体积（孔容积）：Vg（m3/g）——单位质量催化剂所具有的微孔体积，可用氦-汞法测定。

（3）固体密度（真密度）——不含微孔时的密度。

（4）颗粒密度（假密度）——固体催化剂颗粒总密度。

（5）颗粒孔隙率——微孔所占总体积的分率。

（6）孔径分布测定：压汞法－测大孔（即 r > 100~200 Å），

氮吸附法－测微孔（即 r = 10~200 Å）。

五、物理吸附和化学吸附：

1、物理吸附：

（1）依靠范德华力（分子间引力），无明显选择性；

（2）多层吸附；

（3）吸附热大致与被吸附组分的冷凝潜热相当 2~20 kJ/mol（0.5~5 kcal/mol）；

（4）吸附与脱附能快速达到平衡（可逆），吸附量随温度升高而降低。

2、化学吸附：

（1）由固体表面与吸附分子间的化学键力所致，形成吸附化学键，产生表面活化络合物；

（2）多为单分子层吸附，吸附满后不再吸附（即吸附量有上限）；

（3）吸附热与化学反应热相当（同一数量级）21~418 kJ/mol（5~100 kcal/mol）；

（4）随温度升高，吸附量增加。

六、吸附和脱附速率表达：

1、吸附与脱附过程描述：

吸附过程：A + σ → Aσ      脱附过程：Aσ → A + σ

表面覆盖度（组分吸附速率）：

空位率：

单一组分吸附时：       多组分吸附时：

2、吸附和脱附速率表达及其影响因素：

吸附速率：ra = kaoexp(-Ea/RT)pAθV = kapAθV

脱附速率：rd = kd0exp(-Ed/RT)θA = kdθA

3、吸附平衡：

7.16.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，利用教具进行实物教学，帮助学生理解。

7.16.6作业安排及课后反思：

作业：教材第127页第1题。

思考题：非均相催化反应过程的七大步骤；吸附和脱附速率的表达和影响因素。

7.17教学单元十七

7.17.1教学时间：

课次：第17次；课时：2学时

7.17.2教学目标：

掌握兰格缪尔吸附模型基本假定和应用；理解焦姆金吸附模型和弗朗得里希吸附模型。理解各模型间的主要差异。

7.17.3教学内容（含重点、难点）：

内容：兰格缪尔吸附等温模型基本假定和吸附速率方程式的应用；焦姆金吸附模型基本假定和吸附速率方程式；弗朗得里希吸附模型基本假定和吸附速率方程式；各模型间的主要差异；表面化学反应。

重点：兰格缪尔吸附等温模型。

难点：各模型间的主要差异。

7.17.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：非均相催化反应过程的七大步骤；固体催化剂的组成和主要结构特征参数；物理吸附和化学吸附的特点比较；吸附和脱附速率的表达及吸附平衡。

二、等温吸附模型：

1、理想吸附模型（Langmuir）：均匀表面吸附模型；

2、真实吸附模型（Temkin & Freundlich）：非均匀表面吸附模型；

3、各模型间的主要差异：吸附热QC的不同处理（实际为Ea和Ed与θA的关系）。一般QC < 0，吸附常数随T增大而减小，固体表面对气体分子吸附能力随T增大而减小。

三、兰格缪尔吸附等温模型：理想吸附模型or均匀表面吸附模型

1、基本假定：

（1）吸附剂表面均一，即整个催化剂表面具有均匀的吸附能力；

（2）吸附和脱附活化能与表面吸附的程度无关（Ea和Ed恒定）；

（3）单分子层吸附（每个活性中心仅能吸附一个气体分子）；

（4）被吸附分子间没有相互作用；

（5）吸附和脱附在一定条件下可达平衡。

2、吸附等温方程式：

四、焦姆金吸附模型：

1、模型基础：Ea = Ea0 + αθA

Ed = Ed0－βθA

吸附热：q = Ed－Ea = (Ed0－Ea0)－ (α + β)θA

= q0 － (α +β)θA

2、吸附等温方程式：

五、弗朗得里希吸附模型：

1、模型基础：Ea = Ea0 + μlnθA，Ed = Ed0－γlnθA

吸附热：q = q0－(γ +μ)lnθA

2、吸附等温方程式：θA = KApA*1/l，式中：l = (γ +μ)/RT

六、表面化学反应：研究催化剂活性中心上化学反应速率问题。

7.17.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，利用教具进行实物教学，帮助学生理解。

7.17.6作业安排及课后反思：

作业：教材第128页第2题。

思考题：各等温吸附模型间的主要差异。

7.18教学单元十八

7.18.1教学时间：

课次：第18次；课时：2学时

7.18.2教学目标：

掌握双曲型本征动力学模型的应用；了解本征动力学的实验测定。

7.18.3教学内容（含重点、难点）：

内容：本征动力学方程的确立原则；本征动力学方程的形式；双曲型本征动力学模型的基本假定、过程为不同反应步骤控制的动力学方程建立；本征动力学的实验测定及所用常见的反应器；消除内外扩散的影响。

重点：双曲型本征动力学模型的基本假定和方程推导；消除内外扩散的影响。

难点：本征动力学的实验测定及所用常见的反应器。

7.18.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：等温吸附模型的基本假定和吸附速率方程式；各模型间的主要差异。

二、本征动力学方程的确立：

化学动力学过程包括：吸附、脱附和表面化学反应，三者串联进行。在三个化学动力学步骤中，速度最慢的为过程控制步骤，其进行速率即为整个化学动力学过程的速率。

三、双曲型本征动力学方程：

1、Hougen-Watson模型基本假定：

（1）在吸附、表面化学反应和脱附三个过程中必有一个速率最慢的控制步骤，它代表了整个过程的本征反应速率；

（2）除控制步骤外的其它步骤均处于平衡状态；

（3）吸附和脱附都可以用Langmuir吸附模型描述。

2、过程为不同反应步骤控制的动力学方程建立：

引导学生对过程分别为化学吸附、表面化学反应、脱附三步骤控制的动力学方程的推导。

推导步骤：

（1）假定反应机理，确定反应历程；

（2）确定控制步骤，写出该步骤的速率方程；

（3）假定非速率控制步骤达到平衡，求出相关平衡量；

（4）将控制步骤速率方程中的难测定项（如平衡分压等）替换为易测定项，获得最终的速率方程。

速率方程推导结果可汇总为：

四、本征动力学的实验测定：

反应气体需高度净化，严格控制有害杂质含量；测试用反应器应严格控温（等温或绝热）；根据物系特性，选取适宜分析和流量计量方法；严格消除内、外扩散过程的影响。

五、内外扩散影响的消除：

1、外扩散影响的消除：改变通过催化剂床层气体的线速度，减小气膜阻力。当气体线速度对反应动力学不产生影响时，即可认为消除了外扩散的影响。一般采用变空速的方式进行。

2、内扩散影响的消除：改变催化剂粒度，缩短扩散距离，减小内扩散阻力。当催化剂粒度（尺寸）的变化对反应动力学不产生影响时，即可认为消除了内扩散的影响。一般在恒定条件下测定颗粒尺寸对反应器出口组分A转化率的影响。

六、第四章小结。

7.21.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，利用教具进行实物教学，帮助学生理解。

7.18.6作业安排及课后反思：

作业：教材第128页第3、7题。

思考题：不同控制步骤条件下动力学方程；内外扩散影响的消除方法。

7.19教学单元十九

7.19.1教学时间：

课次：第19次；课时：2学时

7.19.2教学目标：

了解催化剂颗粒内的气体扩散类型；理解各扩散类型的判据；理解球形催化剂等温反应宏观动力学基础方程。

7.19.3教学内容（含重点、难点）：

内容：效率因子、宏观反应速率和外表面本征速率的概念及相互关系；催化剂颗粒内的气体扩散类型及判据；球形催化剂等温反应宏观动力学基础方程。

重点：效率因子的概念及与宏观反应速率和外表面本征速率的相互关系；催化剂颗粒内的气体扩散类型及判据。

难点：有效扩散。

7.19.4教学过程：

一、效率因子：

二、催化剂颗粒内的气体扩散类型及判据：

1、分子扩散：当孔径d0 >> 分子平均自由行程λ。

判据：

2、Knudsen扩散：当孔径<分子平均自由行程时，碰撞主要在分子与孔壁之间进行。

判据：d0 < 0.1λ

3、综合扩散：分子扩散和Knudsen扩散同时起作用。

判据：0.01 < λ/d0 < 10

三、有效扩散：

在前面孔扩散的基础上进行两点修正：

1、以孔的真实长度代替直孔长度 xL = τl；

2、计算基准变成催化剂外表面积SS。

引导学生理解教材例题5-1。

四、球形催化剂等温反应宏观动力学基础方程：

7.19.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，利用教具进行实物教学，帮助学生理解。

7.19.6作业安排及课后反思：

作业：教材第157页第1、2题。

思考题：催化剂颗粒内的气体扩散类型及判据；有效扩散的修正方法。

7.20教学单元二十

7.20.1教学时间：

课次：第20次；课时：2学时

7.20.2教学目标：

掌握等温反应宏观动力学方程；理解球形、无限长圆柱形、圆形薄片和任意形状催化剂颗粒的等温反应动力学方程的推导。

7.20.3教学内容（含重点、难点）：

内容：球形、无限长圆柱形、圆形薄片和任意形状催化剂颗粒的等温反应宏观动力学方程的推导；西勒模数的物理意义；西勒模数对过程的影响；表观反应级数和表观活化能；

重点：任意形状催化剂颗粒的等温反应动力学方程；西勒模数的物理意义及对过程的影响。

难点：任意形状催化剂颗粒的等温反应动力学方程。

7.20.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：效率因子的概念；催化剂颗粒内的气体扩散类型及判据；球形催化剂等温反应宏观动力学基础方程。

二、球形催化剂等温一级不可逆反应宏观动力学方程：

三、西勒模数：

1、物理意义：西勒模数实际上是以催化剂颗粒体积为基准时的最大表面化学反应速率与最大内扩散速率的比值。它反映出过程受化学反应及内扩散过程影响的程度。

2、西勒模数对过程的影响：

引导学生理解教材例题5-3。

四、任意形状催化剂的等温宏观动力学方程：

五、表观反应级数和表观活化能：

1、表观反应级数：

内扩散阻力很大时：

对一级反应：反应级数不变

对二级反应：为1.5级

对0.5级反应：为0.75级

结论：在内扩散影响严重的情况下，表观反应级数都向一级靠拢。

原因：扩散过程为线性关系，相当于一级反应。

2、表观活化能：

7.20.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

7.20.6作业安排及课后反思：

作业：教材第157-158页第4题。

思考题：西勒模数的物理意义；西勒模数对过程的影响。

7.21教学单元二十一

7.21.1教学时间：

课次：第21次；课时：2学时

7.21.2教学目标：

了解非等温过程的宏观动力学；理解内扩散对复合反应选择性的影响；理解催化剂失活动力学模型及解决失活问题的办法。

7.21.3教学内容（含重点、难点）：

内容：非等温过程的宏观动力学；非等温过程西勒模数和效率因子的关系；内扩散对复合反应选择性的影响；催化剂失活及解决办法。

重点：非等温过程西勒模数和效率因子的关系。

难点：非等温过程的宏观动力学。

7.21.4教学过程：

一、回顾上次课的主要内容：规则形状和任意形状催化剂颗粒内等温反应宏观动力学方程；西勒模数的物理意义；西勒模数对过程的影响。

二、球形催化剂非等温过程的宏观动力学：

三、非等温过程西勒模数和效率因子的关系：

非等温气固催化反应中效率因子η不再是一定小于1的数，它随着西勒模数的增大有大于1的情况。

四、内扩散对复合反应选择性的影响：

1、平行反应：

2、连串反应：

也就是说，对连串反应，内扩散导致选择性下降。

五、催化剂失活及解决办法

1、催化剂失活动力学模型：

（1）均匀中毒模型：假设有毒物质的吸附比扩散慢得多，颗粒内表面各处均匀缓慢失活。

（2）壳层渐进中毒模型：中毒吸附速率较快，催化剂外层首先中毒失活，逐渐向内推进—中毒较反应要慢得多。

2、解决失活问题的方法：

（1）改进催化剂：加强耐高温、抗毒性；

（2）采用“中期活性”设计反应器：反应器设计时打出充分的余量；

（3）严格控制操作条件：控制原料气中毒物的含量及反应温度等；

（4）优化操作，弥补活性下降：催化剂活性下降后，采用例如升温等方法弥补。

六、第五章小结。

7.21.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，利用教具进行实物教学，帮助学生理解。

7.21.6作业安排及课后反思：

作业：教材第128页第7题。

思考题：非等温过程西勒模数和效率因子的关系；催化剂失活动力学模型中的控制步骤。

7.22教学单元二十二

7.22.1教学时间：

课次：第22次；课时：2学时

7.22.2教学目标：

了解流体在固定床内径向传热传质特征；了解固定床反应器的各种类型及特点。

7.22.3教学内容（含重点、难点）：

内容：流体在固定床内的流动特性，固定床内径向传递，固定床催化反应器的特点及类型。

重点和难点：流体在固定床内的流动特性，固定床催化反应器的特点及类型。

7.22.4教学过程：

一、气固相催化反应器的基本类型：

1、按催化剂流动状态分：固定床、流化床；

2、按移热（供热）方式分：绝热式、连续换热式和多段换热式（原料气冷激和非原料气冷激）；

3、按反应器结构分：单段绝热式、多段绝热式、列管式和自热式

二、流体在固定床内的流动特性：

1、床层空隙率：单位体积催化剂床层内的空隙体积（没有被催化剂占据的体积，不含催化剂颗粒内的体积）

2、颗粒定型尺寸：最能代表颗粒性质的尺寸为颗粒的当量直径。对于非球形颗粒，可将其折合成球形颗粒，以当量直径表示。方法有三，体积、外表面积、比表面积

3、流体通过床层的压力降：气体流动通过催化剂床层的压力降通常采用欧根(Ergun)方程计算。

4、固定床内径向传递：（1）径向传质：与修正彼克列准数Per = dPum/Er有关；（2）径向传热：包含两个串联传热过程（近似）：床层内传热和器壁与层流边界层之间的传热，视床层视为均一，传热情况以傅立叶定律描述（λer）；床层外沿与器壁间的传热以牛顿冷却定律描述（hw）。

三、固定床反应器的设计计算：

1、基本设计方程、设计原则（拟均相一维数学模型）

2、等温反应器设计

3、单层绝热床设计

4、多段绝热床的优化

7.22.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学，帮助学生理解。

7.22.6作业安排及课后反思：

作业：教材第183页第1题。

思考题：低雷诺数和高雷诺数时欧根方程的简化；固定床反应器的特点。

7.23教学单元二十三

7.23.1教学时间：

课次：第23次；课时：1学时

7.23.2教学目标：

通过对各章节概念、知识点和重点的总结，进行课程总复习；作业习题评讲。

7.23.3教学内容（含重点、难点）：

内容：有针对性、有侧重点的对各章节涉及的知识点和基本概念等重要内容进行总结，引领学生对整个课程内容进行全面复习。

重点：见各章节重点描述。

难点：见各章节重点描述。

7.23.4教学过程：

习题讲析。对各章节覆盖内容进行总结，针对各章学生应该掌握的计算习题类型，补充课外典型的概念题和计算习题。重点讲解题思路。

7.23.5教学方法：

以多媒体课件和板书相结合的方法进行课堂教学。

8．课程要求

通过本课程的学习，学生应达到以下要求：

1、能熟练进行反应器的选型、设计、校核。

2、能熟悉反应工程的基本内容。

3、能熟练运用“三传一反”基本方程式，求解理想反应器模型的能力。

4、能从全局角度，运用工程分析方法，思考和解决工程问题。

9．课程考核

9.1出勤、作业等的要求

出勤 × 50% + 作业 × 50% = 平时成绩。

出勤要求：

1、本课程授课过程中采用不定时点名。

2、出勤情况按“全勤”(100分)、“请假”(80分)、“迟到”(50分)、“早退”(50分)、“旷课”(0分)比例登记出勤情况，期末计算出勤成绩。

作业要求：

1、为防止学生漏题不做，每次课结束都布置2-3道题，以计算题为主，交作业时间为每次布置完作业一周后上课课间。

2、作业必须按顺序做在作业本或稿纸上、用中性笔或圆珠笔按一定规格书写，要求字迹清楚。

3、教师每次至少批改总人数的三分之一，按“A”(90-100分)、“B” (80-89分)、“C” (70-79)、“D” (60-69分)、“E” (60分以下)五级记分每次登记作业情况，期末取平均计算作业成绩。每次作业批改完取适当时间及时进行习题课，对作业中普遍存在的问题进行评讲。

9.2成绩的构成与评分规则说明

本门课程的总成绩由平时成绩和卷面成绩两部分构成，

即：总成绩 = 平时成绩 × (30%~40%) + 考试卷面成绩 × (60%~70%)。

9.3考试形式及说明

本课程采用教考分离，并以闭卷笔试考核为主。对教学要求相同、进度相同的班级进行统一命题，统一考试，流水阅卷和评定成绩。

10．学术诚信

独立完成一定量作业是学好本课程的重要手段，教师在每章节结束时均给学生布置一定量的作业。学生之间作业抄袭、剽窃，考试作弊，一经发现，所有当事人的成绩均为0分，并按学校有关规定给与处罚。作业必须在规定的时间内提交作业，迟交的作业将被扣分。

教师应本着严谨严格、认真负责、一视同仁的态度，通过同一种考核标准对每位学生的能力表现进行考核。

11．课堂规范

11.1教师课堂教学规范

1、教师在进行教学设计时，要严格执行课程实施大纲反映出来的教学目标、教学任务、教学要求和教学原则。严格按课程实施大纲施教，杜绝课堂教学的随意性。

2、教师要体现教学内容的教学目标、认知层次，突出重点和难点，选择适宜的教学组织形式和教授方法。

3、教师在课堂教学中的行为要符合教师的职业道德，要按学校有关规定对学生进行教学管理，注重自身的教学礼仪，上课时不能接听手机，手机应调到静音或关机。板书应设计合理，书写工整。

4、准时上课，按时下课，不迟到，不早退，不无故缺课，不允许私自调课、停课。教师因病或因事不能按时到校上课者，应提前办理书面请假手续，并通知学生补课时间。

11.2学生课堂行为规范

1、不迟到、不早退、不旷课、有事课前请假。因故迟到应敲门，向老师致歉，经老师同意后方可进入，课后应说明原因。

2、上课将手机调到静音或关机状态。

3、遵守课堂纪律，课堂上不睡觉，不吃东西、喝水，不窃窃私语，不做与课堂教学无关的事。

4、衣着整洁，举止端庄。不穿背心、拖鞋进入课堂。

12．课程资源

12.1教材与参考书

教材：朱炳辰主编，化学反应工程，化学工业出版社，2015。

参考书：1、郭锴、唐小恒、周绪美编著，化学反应工程，化学工业出版社，2008；

2、陈甘棠主编，化学反应工程，化学工业出版社，2007。

12.2专业学术著作

1、Chemical Reaction Engineering, 2nd, John wiley & sons, Octave levenspiel, 1972；

2、Chemical Reaction Engineering，（美）莱文斯皮尔著，化学工业出版社，2002；

3、Elements of Chemical Reaction Engineering，（美）H.斯科特·福格勒著，化学工业出版社，2006。

12.3专业刊物

相关中文核心期刊有化学反应工程与工艺、化工学报、石油化工、应用化学、化学工程、化工进展、精细化工、高校化学工程学报、过程工程学报等

12.4网络课程资源

本课程学习过程中可查阅网络课程资源如精品课程、化学反应工程教学视频，还可加入化工类相关网络论坛，如小木虫等。

13．教学合约

本课程实施大纲是该课程学习的大纲，是教师在开课前必须向学生提供的一种基本的教学文件。本课程实施大纲规范了在本课程实施过程中教师与学生的职责，规定了教学必须达到的标准，成为学生学习的工具、师生沟通的桥梁和教学质量保障的工具。教师和学生均应详细认真阅读本课程的课程实施大纲，并深刻理解其内容，如学生同意遵守课程实施大纲中阐述的规定、标准和目标，须在下方签字，使此教学合约生效。

学    生（签字）：                                     年     月     日