四川理工学院课程实施大纲

课程名称：化工工艺学概论

授课班级：化学工程与工艺2014级

任课教师：陈仕全 翁贤芬

工作部门：化工学院

联系方式：陈 翁13550751745

四川理工学院 制

2017年3月

《化工工艺学概论》课程实施大纲

基本信息

课程代码： 课程名称：（中文名称或英文名称） 无机化工工艺学（选修） 学 分：2 总 学 时：32 学 期：7 上课时间：第1~9周 上课地点： N1—404，N1—308， 答疑时间和方式：课前、课间、平时。课前和课间答疑、电话、邮件、集中答疑等方式 答疑地点：教室或工艺教研室（化工实验楼214） 授课班级：应用化学2015级 任课教师：翁贤芬 学 院：化工学院 邮 箱： 376336929@qq.com 联系电话：13550751745

内 容

- 教学理念

围绕本专业培养应用型工程技术人才这一根本培养目标，在以培养学生的自学能力，工程实践能力和创新能力为根本的前提下，本课程遵循理论联系实际，学以致用的原则，在教学过程中使学生在有限的教学中学到化工工艺学的精髓。

无机化工工艺学课程有其自身的特点，针对本科教学要求，在教学中结合典型工艺，完整的教授基本知识和基本理论，并在课时允许时，介绍行业中的先进技术和研究发展成果，进一步拓宽视野，丰富学习内容，为今后的学习和工作打下良好的基础。在课程实施过程中，采用多种教学方法，充分调动学生学习主动性和积极性，以期达到良好的教学效果。

2．课程介绍

2.1课程的性质

本课程是专业选修课，是该专业主干专业课之一。本课程从化工生产的角度出发，运用化工过程的基本原理，阐明化工工艺的基本概念和基本理论，介绍典型化工产品或过程的工艺原理、原则流程、关键设备、工艺条件与节能降耗分析。通过本课程学习，培养学生应用已学过的基础理论解决工程实际问题的能力，使学生了解当今化学工业概貌及其发展方向；掌握化工过程的基本原理，典型工艺过程的方法、原理、流程及工艺条件；了解化工生产中的设备材质、安全生产、三废治理等问题。

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

本课程的目标是培养学生的工程观点和解决工程实际问题的能力，具有运用工程图表的能力以及运用技术经济观点分析、解决工程实际问题的初步能力

2.3课程的历史与文化传统

现代化学工业的起源自18世纪开始，随着化学工业的发展而发展出化工工艺学这门学科。化工工艺学是在化学、物理和其他科学成就的基础上，研究综合利用各种原料生产化工产品的原理、方法、流程和设备的一本学科。化学工业的蓬勃发展是在19世纪末开始，化工工艺学也在同时得到迅猛发展，在这100多年的时间里，化工工艺学一直在指导化工生产，并由化工生产实践不断促进化工工艺的进步。

2.4课程的前沿及发展趋势

化工工艺学是指研究运用各种学科的知识，经济地、先进地将各种原材料生产出化工产品的技术、过程与方法，是化工产品生产的工程技术、诀窍和艺术。

现代化工发展主要在以下几方面：开发新技术、缩短新技术新工艺工业化周期，加快产品更新升级；最充分、彻底地利用原料；大力发展绿色化工；化工过程要高效、节能、智能化；实施废物再生工程 。这也是目前化工工艺研究的主要方向。

2.5课程与经济社会发展的关系

化学工业是国家的重要经济支柱之一，化学工业的发展水平代表着一个国家的经济水平，而化工工艺学是为化学工业提供技术发展的。

2.6课程内容可能涉及到的伦理与道德问题

本课程需要重视的是化工生产中的技术经济性，这是化工生产的核心所在，但更要注重绿色化工的发展，化工产品在给人类带来各种便利好处的同时，对生态环境也有不利影响。在教学过程中必须强调三废处理在生产中的重要性，重视人与自然的和谐相处。不可为了追求经济利益而牺牲环境，给社会发展和人民健康带来不利影响。

2.7学习本课程的必要性

（1）培养学生工艺全局概念。之前的课程都是针对个别设备或过程的，此课程是对之前专业知识的串联。

（2）工艺学是指导和研究化工生产的学科，是培养应用型化工技术人才必不可缺的课程。

3．教师简介

3.1教师的职称、学历

翁贤芬：副教授，硕士研究生

3.2教育背景

翁贤芬：1997年毕业于沈阳化工学院，化工工艺学士学位，2006年毕业于四川大学化工学院，化学工艺硕士学位

3.3研究兴趣（方向）

翁：工业提纯

4．先修课程

物理化学、化工原理、化工热力学、分离工程、反应工程等

5．课程目标

（1）通过对各个生产工艺的基本原理、工艺条件和工艺流程的讲授，培养学生从生产基本原理出发，观察、分析、综合、归纳，运用所学知识分析工艺过程，得到相应的工艺分析能力和创新思维能力；

（2）通过本课程学习，培养学生的自学能力和独立工作能力，能根据所处理问题的需要，寻找、阅读有关手册、参考书、文献资料并理解其内容。

6．课程内容

6.1课程的内容概要

合成氨粗原料气制备；合成氨粗原料气净化；氨的合成；合成氨综述。

表1无机化工部分的教学内容与要求

| 章节 | 教学内容 | 教学要求 |
| --- | --- | --- |
| 化工工艺学基础 | - 化学工业发展状况与趋势； - 化工工艺学范畴与作用 - 化工基本概念 - 化工原料准备 | 1.掌握化工工艺与化学工业的关系，化工工艺范畴与作用；化工基本概念 2.了解化学工业发展状况和对人类的作用与影响，化学工业分类，化工原料的构成。 |
| 合成氨粗原料气的制备 | - 烃类蒸汽转化 - 一氧化碳变换 | - 掌握烃类转化的热力学和动力学原理 - 掌握转化工业生产中工艺参数的确定 - 理解转化工艺流程、一段转化炉和二段转化炉 - 理解转化析碳的原理和消除炭黑的措施 - 了解转化催化剂 - 了解转化工序的节能技改措施 - 掌握变换原理和变化工艺参数 - 理解变换工业生产方法和变换催化剂 - 了解变换工序的节能技改 |
| 合成氨粗原料气的净化 | - 硫化物的脱除 - 二氧化碳的脱除 - 原料气的最终净化 | - 了解硫化物的种类和含量，脱硫的方法 - 理解湿法脱硫和干法脱硫的优缺点 - 了解改良EDA法和氧化锌法 - 掌握脱碳方法中物理吸收与化学吸收的不同点 - 理解热碳酸钾法和低温甲醇洗涤法 - 了解原料气最终净化的方法 - 理解甲烷化法的生产原理、催化剂、工艺参数和工艺流程 |
| 氨的合成 | - 氨合成的热力学和动力学 - 合成催化剂 - 合成工艺参数的确定 - 合成工艺流程 - 合成塔 - 氨合成工艺计算 - 合成工艺的热能回收与排放气回收 - 氨合成的节能与新技术 | - 掌握氨合成的热力学和动力学原理 - 掌握氨合成工艺参数和工艺流程的确定 - 掌握氨合成塔 - 理解合成催化剂与工艺参数以及反应深度之间的关系 - 掌握氨合成工艺计算方法 - 理解排放气回收方法和合成工段的热能回收 - 了解合成节能措施 |

6.2教学重点、难点

（1）化工工艺学基础

难点：化工工艺学与化学工业的关系；化工工艺学范畴和作用

重点：化工工艺学范畴和作用；化工基本概念

（2）合成氨粗原料气的制备

难点：烃类蒸汽转化反应；转化反应平衡常数与平衡组成计算；转化反应动力学；平衡温距概念；析碳过程分析；烃类蒸汽转化的深度与转化分段；变换反应原理与平衡组成计算；平衡变换率与实际变换率基准的区别；CO含量对变换温度以及对变换工艺流程的影响；最佳反应温度概念；T—X图的分析；不同变换催化剂使用范围和气体组成的关系。

重点：烃类蒸汽转化反应平衡组成计算；工艺参数对平衡组成的影响；蒸汽转化催化剂和催化剂毒物影响；工艺参数对蒸汽转化反应速率的影响；析碳的危害与析碳的热力学动力学分析；蒸汽转化的转化深度与转化的分段；转化生产中工艺参数的确定；转化工艺流程；转化工段热能回收分析；一段转化炉和二段转化炉；变换反应的热力学与动力学分析；变换催化剂；CO含量与变换温度之间的关系；变换温度的确定与T—X图；变换工艺流程。

（3）合成氨粗原料气的净化

难点：氧化还原法脱硫原理与脱硫催化剂选择依据的推导；改良ADA法的脱硫原理；ZnO脱硫原理；脱碳中物理吸收与化学吸收的比较；脱碳两段吸收两段再生原则流程；热碳酸钾法脱碳的动力学分析；物理吸收的吸收剂循环量的计算推导。原料气最终净化方法的选择依据。

重点：脱硫方法的分类和选择；氧化还原法脱硫原理与催化剂选择依据推导；改良ADA法脱硫；ZnO法脱硫；脱碳中物理吸收与化学吸收的比较；脱碳两段吸收两段再生流程；热碳酸钾法；物理吸收吸收剂循环量的计算推导；低温甲醇法脱碳；原料气最终净化方法的选择依据，甲烷化催化剂与工艺流程。

（4）氨的合成

难点：氨合成反应平衡常数与平衡组成计算；工艺参数对合成反应平衡的影响；合成催化剂；合成反应动力学；氨合成工艺参数中的反应温度确定；氨合成循环回路流程的组成和位置确定原则；各种氨合成循环回路流程的比较；氨合成塔的内部结构与各种塔型分析；合成工序能量的综合利用。

重点：氨合成反应的平衡常数与平衡组成计算；工艺参数对合成反应平衡影响，并区分可调参数与不可调参数；合成催化剂的组成与各种促进剂，催化剂毒物；合成反应机理与动力学方程式；氨合成生产中各工艺参数的确定；氨的分离方法与分离平衡组成计算方法；氨合成循环回路工艺流程的组成和位置确定原则；各种典型合成流程介绍与优缺点比较；氢氮气腐蚀条件与腐蚀原因；合成塔内部结构介绍；合成塔塔型分类；集中典型合成塔的内部结构与优缺点。合成工序的能量综合利用与节能措施；排放气的回收。

6.3学时安排

（1）化工工艺学基础              2学时

（2）合成氨粗原料气的制备        12学时

（3）合成氨粗原料气的净化        6学时

（5）氨的合成                    12学时

7.课程实施

7.1化工工艺学基础

7.1.1教学日期

第1次课

7.1.2教学目标

介绍化工工艺学的基础知识，对化工工艺学特点与学习方法予以说明，让学生明确在本课程要学习培养的能力。

7.1.3教学内容（含重点、难点）

知识点：（1）化学工业发展状况与趋势；（2）化工工艺学的范畴和作用；（3）化工基本概念；（4）化工原料准备

重点：现代化学工业现状和发展趋势；化工工艺学研究内容

难点：对工艺参数是工艺学核心和灵魂的理解

7.1.4教学过程

（1）从衣食住行的讨论开始引入化工对国对民的重要性，介绍化工行业的发展状况与趋势。

（2）从化工新技术发展介绍中，指出化工工艺学与化学工业之间的密切关系，讲授化工工艺学定义与工艺学内容，化工工艺学的学习方法。工艺学内容包括：生产工艺流程、工艺参数控制、安全和环保措施、化工工艺管理内容。

（3）化工基本概念：装置操作方式（间歇式、连续式、半连续式）原子经济性、环境因子、转化率、选择性、收率、化工技术经济（产品成本、建设投资费用、总投资、产值、折旧）

（4）化工安全、环保与节能的重要性与必要性

（5）化工原料的准备，气液固三种不同化工原料的预处理和催化剂准备。

7.1.5教学方法

采用引导、提问、讲授、归纳等方法

7.1.6作业安排及课后反思

思考：化工与化工工艺之间关系

化工工艺人员在化工生产中如何学习和提高工艺管理能力

7.1.7课前准备情况及其他相关特殊要求

无

7.1.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

米镇涛主编. 化学工艺学（第二版）绪论部分

韩冬冰主编.化工工艺学. 绪论部分

7.2烃类蒸汽转化原理与催化剂

7.2.1教学日期

第2、3次

7.2.2教学目标

掌握蒸汽转化反应的独立反应，掌握转化反应平衡常数的求取方法与平衡组成计算，了解独立碳数的计算方法，掌握工艺参数温度、压力、水碳比对转化平衡组成的影响。了解转化催化剂所处工况、催化剂组成、毒物等

7.2.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

- 烃类蒸汽转化法分类和原料气组成要求

- 烃类蒸汽转化反应

- 独立反应数和反应常数

- 工艺参数对转化系统平衡组成的影响

- 转化催化剂基本情况

- 析碳与消碳

重点：转化反应体系的独立反应；反应平衡常数的求取；转化系统平衡组成计算；工艺参数对平衡组成的影响。

难点：转化系统独立反应的确定；平衡常数的求取

7.2.4教学过程

（1）讲授的方式指出烃类蒸汽转化制合成氨粗原料气的总体方法和气体组成要求

（2）简单复习物理化学中关于标准生成焓的定义以及独立反应数的定义，逐步讲解烃类蒸汽转化系统几十个反应中，以甲烷代表天然气，以转化和变换两个反应代表整个转化系统。

（3）根据独立反应引入平衡常数的概念，指出其意义，给出平衡常数的求取方法。提问：为何平衡常数求取可忽略压力影响？

（4）利用一定条件下的平衡常数值，推导转化系统平衡组成计算。计算平衡组成是在一定的工艺参数下，工艺参数的改变影响到平衡组成，由PPT中的具体图来说明各参数的影响。在此可设课堂讨论，让学生更深入的理解工艺参数的改变对转化反应的影响。

（5）简单介绍催化剂与析碳消碳问题，如果时间允许，引入工厂实例，结合生产来讲授。

7.2.5教学方法

采用引导、提问、讲授、讨论等方法

7.2.6作业安排及课后反思

思考：天然气蒸汽转化过程所需反应热如何在工业中提供？

7.2.7课前准备情况及其他相关特殊要求

提前阅读教材中关于此次教学内容的章节，对其中涉及到的一些概念和基本理论忘记的，可复习物理化学、化工热力学、反应工程教材的相关部分。

7.2.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

物理化学、化工热力学、反应工程等课程中的关于反应焓，独立反应数，反应平衡，平衡组成计算，反应机理，反应动力学方程部分的内容

7.3 转化工艺参数与工艺流程、转化炉

7.3.1教学日期

第4、5、6、7次

7.3.2教学目标

（1）掌握转化深度与转化为什么要分段

（2）掌握转化工艺参数的确定原则

（3）掌握蒸汽转化流程中热能的回收利用

（4）了解一段转化炉、二段转化炉

7.3.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

- 转化深度的概念

- 转化的分段

- 转化压力、温度、水碳比、空速的确定

- 转化工艺流程与热能回收

重点：转化深度的要求；转化分段原因；转化压力的确定、流程中的余热回收

难点：转化深度的要求；转化压力的确定，余热回收中两部分热能的利用

7.3.4教学过程

（1）复习一段转化和二段转化反应，给出转化深度的定义。从天然气原料转化率、氨合成排放气放空、吨氨天然气消耗量、吨氨能耗等多方面分析，得出天然气转化深度的要求

（2）由转化深度要求可知剩余甲烷干基含量要低于0.5%，对应的工艺参数转化温度要达到1000℃以上，目前的金属材料难以承受如此高温，受设备限制，必须分段，并且还要考虑N2的加入，以及N2加入的经济成本。逐步分析说明为什么转化要分为两段进行。

（3）转化工业生产的工艺参数，分别讲解压力、温度、水碳比、空间速率的确定原则，从有利有弊两方面进行分析，得出适宜的工艺条件范围。在讲解中适当抽问。

（4）热能回收是该工序最重要的部分，就Keollgg流程中热能回收利用进行详细的讲解，并用数据进行相应分析。同时就转化对全厂能耗和生产成本的影响进行课堂讨论。

（5）一段转化炉的炉型、炉管、对流段等进行讲解与优缺点比较，二段炉基本结构讲解。

7.3.5教学方法

采用引导、提问、讲授、讨论等方法

7.3.6作业安排及课后反思

作业：

1、以天然气为原料生产合成气过程有哪些主要反应？从热力学角度考虑，对反应条件有哪些要求？从动力学考虑又有哪些要求？

2、为什么天然气蒸汽转化过程需要供热？供热的形式是什么？一段转化炉有哪些炉型？

3、为什么转化炉的对流段要设置许多换热器？转化气的显热是如何回收利用的？

7.3.7课前准备情况及其他相关特殊要求

提前阅读教材的相关内容，

7.3.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

陈五平主编，无机化工工艺学（上册）（第三版），第二章的2.1.4烃类蒸汽转化的工业生产方法

7.4一氧化碳变换原理与催化剂

7.4.1教学日期

第8次

7.4.2教学目标

（1）掌握CO变换原理

（2）掌握变换工艺参数温度的确定

（3）掌握不同的变换工艺流程

7.4.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

- 变换反应原理，热力学分析和动力学分析

- 变换催化剂，有中变催化剂、低变催化剂、耐硫变换催化剂

- 变换工艺条件，主要是变换温度

- 变换流程

重点：实际变换率的计算；最佳反应温度与实际操作问题之间的关系，T—X图；变换温度确定原则

难点：实际变换率计算；T—X图

7.4.4教学过程

（1）从变换工序的重要作用开始，讲授变换类型与变换后CO之间的关系

（2）从热力学和动力学分析变换反应，课堂讨论平衡变换率和实际变换率的不同点

（3）变换催化剂介绍

（4）变换工艺参数和流程介绍，重点讨论变换温度，用PPT显示4种生产情况下的T—X图，并讨论。

（5）介绍变换工艺流程

7.4.5教学方法

采用引导、提问、讲授、讨论等方法

7.4.6作业安排及课后反思

- 影响一氧化碳变换反应的平衡和速度的因素有哪些？如何影响？

2、为什么变换需要分段进行？段数的选定依据是什么？有哪些形式的反应器？

3、一氧化碳变换催化剂有哪些类型？各适用于什么场合？使用中要注意哪些事项？

7.4.7课前准备情况及其他相关特殊要求

提前阅读教材的相关内容，

7.4.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

陈五平主编，无机化工工艺学（上册）（第三版），第二章的2.4一氧化碳变换

7.5 硫化物的脱除、CO2的脱除与甲烷化

7.5.1教学日期

第9、10次

7.5.2教学目标

（1）掌握脱硫方法分类，湿法脱硫和干法脱硫的优缺点

（2）理解氧化还原法湿法脱硫的脱硫剂选择依据推导

（3）掌握脱碳原理，理解物理法与化学法

（4）理解甲烷化原理

7.5.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

- 脱硫方法分类，湿法脱硫与干法脱硫的适用场合

- 湿法脱硫中氧化还原法的催化剂选择推导

- 脱碳方法中物理吸收和化学吸收的比较

- ZnO法脱硫

重点：湿法脱硫与干法脱硫的比较和各自适用场合；氧化还原法的催化剂选择推导

难点：氧化还原法的催化剂选择推导

7.5.4教学过程

（1）总体介绍粗原料气净化一章中各净化工序的作用，净化在合成氨工业的重要性

（2）讲授硫化物种类和性质，在各种合成氨原料中的含量

（3）用图表的方式显示和讲解脱硫的各种方法，与这些方法的分类，各自特点。讲解湿法脱硫和干法脱硫的优缺点和适用场合，在实际生产中如何选用脱硫方法。以举例和课堂讨论的方式进行

（3）氧化还原法的催化剂选择，采用能斯特方程来进行推导

（4）湿法脱硫类方法中选改良ADA法进行介绍，介绍其吸收原理、吸收和再生工艺参数、工艺流程

（5）干法脱硫类方法选ZnO法进行介绍，介绍其脱硫反应原理、工艺参数和工艺流程

（6）物理吸收与化学吸收是重点与难点，板书，一条条比较，条理理清。可适当引导学生复习物理化学课的相关内容

（7）在介绍（2）中涉及到吸收平衡曲线与操作线关系，引入过渡到两段吸收两段再生流程的介绍

（8）介绍典型的化学吸收法，热碳酸钾法，主要介绍吸收原理、吸收工艺条件、工艺流程，并对腐蚀和起泡原因进行详细分析，并介绍工业应对方法

（9）物理吸收的一般性问题进行介绍，着重讲授吸收溶液循环量的计算，为方便理解，适当复习化工原理上的相关内容。

（10）指出原料气最终净化的目的是脱除少量的碳氧化合物，并说明其原因。讨论可采用的方法，并介绍目前工业上采用的3种方法，分别说明每种方法的适用范围和应用条件

（11）就其中典型的应用广泛的甲烷化法进行介绍

7.5.5教学方法

采用引导、提问、讲授、讨论等方法

7.5.6作业安排及课后反思

- 工业上脱硫方法有哪些？各适用于什么场合？

2、物理法脱碳与化学法脱碳的根本不同点是什么？两者在吸收和再生条件上有什么区别？

3、以天然气为原料的合成氨生产单位在设计流程的时候将脱硫工段设于什么位置？为什么？

7.5.7课前准备情况及其他相关特殊要求

提前阅读教材的相关内容

7.5.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

陈五平主编，无机化工工艺学（上册）（第三版），第三章的粗原料气净化

7.6 氨合成原理与合成催化剂

7.6.1教学日期

第11、12次

7.6.2教学目标

（1）了解合成氨反应特点

（2）理解采用逸度取代压力的反应平衡常数的求取

（3）掌握工艺参数对平衡氨含量的影响

（4）了解氨合成催化剂的组成、毒物等

7.6.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

- 氨合成反应是可逆放热体积缩小的反应，其平衡转化率低

- 以逸度表示的反应平衡常数的求取

- 影响平衡氨含量的工艺参数有氢氮比、温度、压力和惰性气体

- 合成催化剂的组成，促进剂分为结构型和电子型，催化剂毒物

重点：氨合成反应的特点；平衡常数的求取；对平衡氨含量有影响的工艺参数，分析可调因素与不可调因素；合成催化剂促进剂与催化剂毒物

难点：平衡常数的求取；影响平衡氨含量的工艺参数

7.6.4教学过程

（1）对氢氮气的制取和净化简单总结后，进入氨合成部分的讲授。

（2）列出合成反应方程式，对其特点进行介绍

（3）从热力学平衡角度对氨合成进行分析。对合成平衡常数与之前的各工序涉及的平衡常数进行比较，课堂讨论合成平衡常数的不同之处，介绍求取和查阅平衡常数的方法和资料。

（4）从平衡组成计算可找到影响平衡氨含量的工艺参数，从计算式得出有4个，即P、T、yi、r，分别对这些影响因素进行分析，得出提高平衡氨含量的结论，是在高压、低温、低惰气含量。

（5）催化剂组成介绍，氧化和还原介绍，毒物介绍，在做这些介绍时，可结合前面已经讲过的与此有密切联系的内容，引导学生建立全局观念。

7.6.5教学方法

采用引导、提问、讲授、讨论等方法

7.6.6作业安排及课后反思

思考：

1 为什么氨合成工序的平衡组成计算与之前工序的平衡组成计算方法不同？

2 影响氨合成的平衡组成因素中，哪些是可调因素？

7.6.7课前准备情况及其他相关特殊要求

提前阅读教材的相关内容

7.6.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

陈五平主编，无机化工工艺学（上册）（第三版），第四章的4.1.1、4.1.2、4.1.3

7.7氨合成工艺参数与工艺流程

7.7.1教学日期

第13、14次

7.7.2教学目标

（1）掌握合成工艺参数的确定

（2）掌握氨合成循环回路流程组成

（3）了解几种典型的氨合成工艺流程

7.7.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

- 工艺参数温度、压力、空速、入口氨含量、惰性气体含量的确定

- 氨合成循环回路流程的组成

- 典型的合成工艺流程

- 排放气回收的3种方法

重点：工艺参数的确定；合成原则流程、排放气回收

难点：合成温度的确定、氨合成流程的组成部分

7.7.4教学过程

（1）从热力学和动力学两方面分析，结合经济性原则，讨论各个工艺参数的确定。

（2）复习氨合成热力学，指出因氨含量低，为提高原料利用率，必须分氨后将氢氮气继续反应利用。由此引出分氨方法，比较两种方法的优缺点，讨论目前常采用的液氨分离法

（3）重点讨论组成氨合成循环回路的构成部分，分析每部分的作用，采用课堂讨论方式加深理解

（4）介绍几种典型工艺流程，分别介绍流程，并分析其优缺点

（5）介绍流程时涉及的排放气包括放空气和驰放气，介绍其回收方法，比较各种方法的优缺点

7.7.5教学方法

采用引导、提问、讲授、讨论等方法

7.7.6作业安排及课后反思

思考：

课上所介绍的几种典型氨合成流程的优缺点是什么？

7.7.7课前准备情况及其他相关特殊要求

提前阅读教材的相关内容

7.7.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

陈五平主编，无机化工工艺学（上册）（第三版），第四章的4.1.4、4.1.5

7.8 氨合成塔

7.8.1教学日期

第15、16次

7.8.2教学目标

（1）了解合成塔要求和塔型

（2）理解氢氮气对设备的腐蚀条件，掌握合成塔结构和外筒内件的作用

（3）了解几种典型合成塔的结构

（4）合成的热能回收

7.8.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

- 氢氮气对设备的腐蚀原理和防腐蚀条件

- 合成塔结构构成，内件和外筒的作用

- 并流三套管式合成塔、单管并流式合成塔、冷激式轴向合成塔、冷激式径向合成塔、绝热式合成塔

- 合成工序热能利用方式

重点：氢氮气对设备的腐蚀；合成塔外筒和内件的作用；冷激式合成塔优缺点

难点：冷激式轴向合成塔与冷激式径向合成塔的比较

7.8.4教学过程

（1）合成塔作为合成的关键设备，要求很高，分析对合成塔的要求，导出合成塔的结构，简单复习合成工艺参数，在此条件下氢氮气对设备有腐蚀，介绍腐蚀机理，并讨论避免腐蚀的措施

（2）合成塔分类，可根据降温方式，也可根据气体流动方向来划分

（3）介绍几种典型的合成塔，通过每种具体塔的介绍，印证对合成塔的诸多要求

7.8.5教学方法

采用引导、提问、讲授、讨论等方法

7.8.6作业安排及课后反思

1、高压氨合成系统平衡计算特点是什么？

2、氨合成流程中新鲜气补充在分离氨之前与分离氨后补充新鲜气为什么都可采用？各自特点如何？

3、简述轴向和径向冷激式合成塔的特点

7.7.7课前准备情况及其他相关特殊要求

提前阅读教材的相关内容

7.7.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

陈五平主编，无机化工工艺学（上册）（第三版），第四章的4.1.6。

8．课程要求

8.1学生自学要求

学生在上课前需要提前阅读教材，对教材中涉及的前修课程内容有所遗忘的，需要自行找到书籍，对相关知识予以掌握。

8.2课外阅读要求

化工工艺学教材较多，可在校图书馆借阅，并做参考。鉴于本课程课时限制，授课内容多，无机化工与有机化工可分别参考以下教

- 陈五平主编，无机化工工艺学（上册）（第三版）

- 吴指南主编，基本有机化工工艺学

8.3课堂讨论要求

要求积极参与课堂讨论

8.4课程实践要求

在本课程结束后的地7学期，可在仿真实习软件上操作合成氨工业和聚丙烯生产的冷态开车与正常停车，进一步体会理论与实践。

9．课程考核

9.1出勤（迟到、早退等）、作业、报告等的要求

本课程要求同学们主动遵守四川理工学院的相关规定。迟到或早退5分钟以上，按照缺课处理。缺课一次倒扣5分平时成绩，直到扣完出勤分为止。作业要求全交全批，作业一次未交，扣5分平时成绩。

9.2成绩的构成与评分规则说明

根据教学大纲要求，该门课程是考查课，等级制，由20%的考勤和80%的作业构成。相加即是该课程最终成绩。

作业分值：课后作业500%，半期考试和期末测试占50%。

9.3考试形式及说明

10．学术诚信

10.1考试违规与作弊处理

按学校规定进行

10.2杜撰数据、信息处理等

10.3学术剽窃处理等

11．课堂规范

11.1课堂纪律

11.2课堂礼仪

12．课程资源

12.1教材与参考书

12.2专业学术著作

12.3专业刊物

12.4网络课程资源

13．教学合约

13.1教师作出师德师风承诺

任课教师郑重承诺：在教学过程中，尊重学生，爱护学生，维护学生利益不受无端侵害，认真教学，认真答疑，认真批阅作业与试卷。在课堂和课后均不得宣扬不利学生身心健康，不利于国家社会稳定与发展的危害性言论。不接受学生贵重礼物，以正直慈爱之心公正对待每一个学生。

13.2阅读课程实施大纲，理解其内容

13.2同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望

14．其他说明