四川理工学院本科课程实施大纲

课程名称：化工原理

授课班级：化学2014级选课班

任课教师：赵 彬

工作部门：化学工程学院

联系方式：13980233009

四川理工学院 制

2017年1月6日

《化工原理》课程实施大纲

基本信息

课程代码：03351001

课程英文译名：Unit OPerations of Chemical Engineering(I)

学    分：3

总 学 时：48

学    期：第五学期

上课时间：1-12周,每周4节

上课地点：

答疑时间和方式：课前、课间或平时；课前、课间答疑，电话答疑，邮件答疑

答疑地点：上课教室或者汇南校区第二实验楼214办公室

授课对象：化学专业学生

任课教师：赵彬

学    院：化工学院

邮    箱：103208372@QQ.com

联系电话：13980233009

目录

1．教学理念	- 3 -

1.1关注学生的发展	- 3 -

1.2关注教学的有效性	- 3 -

1.3关注教学的策略	- 4 -

2．课程描述	- 5 -

2.1课程的性质	- 5 -

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用	- 5 -

2.3课程的前沿及发展趋势	- 6 -

2.4学习本课程的必要性	- 7 -

3．教师简介	- 7 -

3.1教师的职称、学历	- 7 -

3.2教育背景	- 7 -

3.3研究方向	- 7 -

4.预修课程（先修课程）	- 8 -

5．课程目标	- 8 -

6. 课程内容	- 8 -

6.1课程的内容概要	- 8 -

6.2教学重点、难点及参考学时	- 10 -

7.课程教学实施	- 11 -

8．教学方法与教学手段	- 34 -

9．课程要求	- 35 -

10.课程考核方式及评分规程	- 36 -

10.1出勤（迟到、早退等）、作业的要求	- 36 -

10.2成绩的构成与评分规则说明	- 36 -

10.3考试形式及说明（含补考）	- 37 -

11．学术诚信规定	- 37 -

11.1考试违规与作弊	- 37 -

11.2杜撰数据、信息	- 37 -

11.3学术剽窃	- 37 -

12．课堂规范	- 37 -

12.1课堂纪律	- 38 -

12.2课堂礼仪	- 38 -

13．课程资源	- 38 -

13.1教材与参考书	- 38 -

13.2专业学术专著	- 38 -

13.3专业刊物	- 38 -

13.4网络课程资源	- 38 -

13.5课外阅读资源	- 39 -

14．其他必要说明	- 39 -

15.课程修读备忘录	- 39 -

15.1阅读课程实施大纲，理解其内容	- 39 -

15.2同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望	- 40 -

# 1．教学理念

《化工原理》课程是化工类及相近专业的一门主要技术基础课，它是综合运用数学、物理、化学等基础知识，分析和解决化工类型生产中各种物理过程（或单元操作）问题的工程学科，本课程担负着由理论到工程、由基础到专业的桥梁作用。该课程教学水平的高低，对化工类及相近专业学生的业务素质和工程能力的培养起着至关重要的作用。

本课程属工科科学，用自然科学的原理（主要为动量、热量与质量传递理论）考察、解释和处理工程实际问题，研究方法主要是理论解析和在理论指导下的实验研究，本课程强调工程观点、定量运算和设计能力的训练、强调理论与实际相结合，提高分析问题、解决问题的能力。学生通过本课程的学习，能够解决流体流动、流体输送、过程传热等单元操作过程的计算及设备选择等问题，并为后续专业课程的学习奠定基础。

## 1.1关注学生的发展

《化工原理》课程从属性来讲,它是一门专业基础课，担负着由理论到工程、由基础到专业的桥梁作用，学好这门课程对于顺利衔接此前所学的基础课和此后要学的专业课至关重要。从课程的特点来讲，它是一门应用性课程，具有浓厚的工程性质。由于在此以前,学生还不具有工程观念，因此，在教学注重向学生灌输工程观念，培养学生解决工程问题的能力。

## 1.2关注教学的有效性

认真备好每节课的教学内容，讲好每次课，尤其强调基础知识、基本概念，多举工厂实例，激发学生学习兴趣，关注每次课堂教学效果。在重点章节和较难章节增加例题讲解、课堂练习和课后作业、小组讨论等内容，希望学生能够理解透彻，做到学以致用，解决生产实际问题。

## 1.3关注教学的策略

1.3.1以学生为主体，改革传统教学理念

化工原理课程教学中以学生为主体，激发学生的学习主动性，真正成为化工原理课程学习的主人，真正实现学习自主化。同时在教学中形成良好的师生互动关系。教师要与学生积极地在一起讨论问题。教师对学生的相关提问要给予鼓励和肯定，并及时做出反馈。在课堂教学时多采用讨论式，启发式和探索式等以学生为主体的教学方式，培养学生学习能力和创新能力，突出学生主体地位，培养学生由知识型人才向应用型人才进行转变。

1.3.2创设教学情境，激发学生的学习兴趣

兴趣是学习最好的老师，在化工原理课堂教学中创设教学情境，利用好的教学情境来激发学生学习的积极性，使学生对化工原理知识产生浓厚的兴趣，变苦学为乐学。化工原理课程的工程性比较强，兴趣教学才能取得良好的教学效果。教师在课堂教学时把与教学相关的知识点创设良好的教学情况，能够在最大程度上去激发学生的对化工原理知识的求知欲．同时也可以增强学生对化工原理知识的探索精神。把相关学科的发展与化工专业知识结合起来，大力提高学生的课堂参与能力。

1.3.3运用案例式教学，培养学生化工工程意识

对化工原理课程教学多运用案例式教学，培养学生的化工工程意识。教师在进行化工原理课程教学时主要通过运用具有工程背景的案例进行教学，特别是从解决实际工程问题的教学案例中来进行教学重点的组织和教授，这样教学可以使教学知识点环环相扣，取得良好教学效果。

1.3.4强化实践教学，培养学生专业知识应用能力

化工原理课程是实践性非常强的学科，每一个知识单元都离不开实践操作和实验设计。特别是对于工程背景来讲，一定要强化实践教学，培养学生的专业知识应用能力，只有这样，才能够真正将理论应用到实践，培养应用型的人才。

# 2．课程描述

## 2.1课程的性质

《化工原理》课程是化工工艺类及其相近专业的一门主干课, 是一门很重要的技术基础课, 它在基础课和专业课之间起着承前启后、由理及工的桥梁作用。通过这门课程的学习，使学生系统地获得：‘三传’的基本概念；各单元操作的原理、典型设备的结构、工艺尺寸计算、设备选型与校核和工程学科的研究方法。培养学生的工程观念、分析和解决单元操作中各种问题的能力。突出课程的实践性，使学生受到利用自然科学的基本原理解决实际工程问题的初步训练，提高学生的定量运算能力、实验技能、设计能力、单元操作的分析与调节能力。

## 2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

《化工原理》课程是化工类及其相近专业的主干课之一，在基础课和专业课之间起着承前启后、由理及工的桥梁作用；是一门以典型的单元操作为主要内容，以传递过程和研究方法论为主线的工程技术基础课，它为过程工业（包括化工、轻工、医药、食品、环境、材料、冶金等工业部门）提供科学基础，对化工及相近学科的发展起支撑作用。化工原理课程以单元操作为内容，以传递过程原理和研究方法论为主线，研究各个物理加工过程的基本规律，典型设备的设计方法，过程的操作和调节原理。化工原理课程教学包括三个环节，即：理论课教学、实验课教学和课程设计。实验课与理论课同步进行，课程设计安排在化工原理理论课之后进行。实验课程的设计思想是培养学生动手能力、观察能力、综合分析和处理问题的能力。课程设计是一个总结性的教学环节，针对化工厂中一个实际的化工单元操作，完成主体设备的工艺设计，附属设备的选型设计，主体设备总图的绘制。通过课程设计，使学生掌握化工设计的程序和方法，学会查阅资料、使用手册、选用数据和公式、合理确定工艺流程、正确进行工艺计算、用技术经济的观点评价设计结果，用文字数表图纸表达设计思想、以及严谨认真的工作态度和工作作风。

## 2.3课程的前沿及发展趋势

很多年来，化工原理教材的内容基本没有太大的变化，对学生要求的重点内容仍然放在流体输送、传热、精馏、吸收等几大章节。尽管这两年许多化工原理教材已经新增了膜分离内容，在教材改革方面可以说前进了一步，但整体上依然没有跟上现代科学技术的发展，比如化工原理在生化技术、新材料技术的应用都没有体现。尤其是在给学生讲授的内容中，“传统”单元操作的基本理论和各种公式的推导占用了大部分时间，有的计算事例也还停留在二十世纪七、八十年代的水平上。很多教师在授课时是希望添加一些新内容，但苦于授课学时是有限的，新内容的增加必然与有限的课时产生矛盾。解决这一问题可以采用如下方法：: (1) 精简课程内容。(2) 教师要注重教学方法，提高教学效率。在教学过程中要注意“四重一轻”，即重概念，重分析，重结论，重应用，轻推导。我们知道，研究单元操作时公式特别多，因此推导公式占用的课时就很多，而公式推导达到的目的往往是使学生明白了这个公式是怎么得来的，但如何去灵活的运用这个公式去解决实际问题，却因为课堂时间太少，分析的不透彻，而成为一大难题。因此，可以适当精简推导公式的时间，把时间用在分析过程原理和实际应用上。

.随着计算机应用的普及，大量的化工工程软件已经广泛地应用在设计院、企业及各种研究机构。目前，国内主要的化工流程模拟软件有美国PRO/II，Aspen Plus，Hysys，Design II，加拿大的VMGSim。其中Aspen Plus 是大型通用流程模拟系统，全球各大化工、石化、炼油等过程工业制造企业及著名的工程公司都是

Aspen Plus 的用户，PRO/II 更多地应用在炼油工业。这些软件中几乎涉及了化工原理中的各个单元操作，可以设计流程和设备，也可以对操作过程进行分析。

目前，已有不少高校的化工系已经将化工模拟软件应用在化工原理课程设计这一教学环节，如清华大学、天津大学、浙江工业大学等，如果在化工原理的课堂教学中也引入化工软件作为辅助教学工具，无疑会对培养学生的工程观念、提高学生分析和解决实际问题的能力有很大的帮助。

教学过程中，学生和老师之间的交流至关重要。但一直以来基本是大班授课，学生人数少则五六十多则一百多，而且目前学生修的课程很多，所以课下与老师交流和答疑的时间就很少。如果能建立网上交流平台，就可以不受时间和地点的限制，学生可以在这个平台上留言，提出问题，老师给出答案，及时解决每节课的重点难点及疑惑，而且老师也可以设计题目发起讨论，这样既达到了教学目的，还能满足不同程度学生的不同需要。

## 2.4学习本课程的必要性

化工原理是化工及其相关专业的核心基础课程，它以化工传递过程的基本理论和工程方法论为两条主线，系统阐述了化工生产过程中的各种单元操作的基本原理、过程计算、典型设备等内容，是介于自然科学理论与工业生产实践之间的一门“桥梁”学科。通过该课程的学习，学生能够得到以下几个方面能力的培养。

1.选择单元操作和设备的能力

2.工程设计能力

3.操作和调节生产过程的能力

4.过程开发或科学研究能力

# 3．教师简介

## 3.1教师的职称、学历

任课教师:赵彬

学历：硕士研究生

任课教师职称：教授

## 3.2教育背景

本科：华东理工大学

研究生：四川大学

## 3.3研究方向

本人主要从事化学工程与工艺，多相催化的研究。近年来，主持省部级、地厅级项目及其它项目十几项，在国内外学术期刊上发表论文二十余篇（第一作者/通讯作者）。

# 4.预修课程（先修课程）

高等数学、普通物理、物理化学、计算方法、化工设备设计基础。

# 5．课程目标

化工原理是化学工程与工艺及相关专业最重要的技术基础课之一，其教学目标为：

- 掌握工程实际问题的分析处理方法及选用；

2. 掌握单元操作的基本原理、典型设备的结构特点及性能；培养学生的工程技术经济观，通过单元操作设备设计、选型原则和方法的学习，掌握不同单元操作的选用方法、典型设备的设计（选型）计算方法；

3．培养学生初步分析、解决工程实际问题的能力，能够分析过程影响因素，提出调节过程的措施；

4．培养学生组织、实施工程实验，获取设计、计算所需数据的能力；

5．培养学生阅读化工相关关文献、使用化工常见图表的基本能力。

# 6. 课程内容

## 6.1课程的内容概要

《化工原理》授课内容包括绪论、第一章流体流动、第二章流体输送设备、第四章传热，下册第一章精馏共五部分内容。各部分教学内容及教学要求如表1所示。

表1 化工原理（48学时）课程内容概要

| 章节 | 教学内容 | 教学要求 |
| --- | --- | --- |
| 绪论 | 1.化工原理课程的性质和基本内容 2.研究对象：化工生产过程、单元操作、单元操作的特点与分类，研究方法。 3.化学工业发展概况。 4.单位制与单位换算：基本物理量与导出物理量，绝对单位制（cgs制与kms制）、工程单位制、SI单位制，单位换算（物理量、经验公式）。 5.物料衡算与热量衡算的计算方法。 | 1.掌握单位制与单位换算； 2.掌握物料衡算与热量衡算； 3.了解化工原理的研究对象、单元操作的分类与特点、化工原理课程的性质和基本内容。 |
| 第一章 流体流动 | - 流体的物理性质 - 流体静力学基本方程 - 流体流动的基本方程 - 流体流动现象 - 流体在管内的流动阻力 - 管路计算 7.流量测量 | - 掌握静力学基本方程； - 掌握物料衡算与机械能衡算方程、阻力计算方程； 3.了解流体的流动现象、边界层的发展与分离。 |
| 第二章流体输送设备 | 1．概述 2．离心泵 3.其他类型的液体输送机械 | 掌握的内容： 1、离心泵的结构、工作原理、性能参数、特性曲线及应用； 2、影响离心泵性能的主要因素，离心泵特性曲线测定； 3、管路特性曲线，离心泵的工作点及流量调节； 4、允许吸上真空高度、允许气蚀余量，确定泵的安装高度； 5、离心泵的设计型计算与操作型计算、离心泵的操作要点； |
| 第四章 传热 | - 传热概述 - 热传导 - 对流传热概述 - 传热过程计算 - 对流传热系数关联式 - 辐射传热 | - 掌握传热速率方程与热量衡算方程 - 掌握对流传热系数的影响因素； - 了解换热器的类型、结构及特点。 |
| 下册第一章精馏 | 1.概述 2.气液相平衡 3.简单蒸馏和平衡蒸馏 4.精馏原理和流程 5.两组分连续精馏的计算 6.间歇精馏 7.恒沸精馏 | 1.掌握气液平衡的计算和原理 2.了解简单蒸馏和平衡蒸馏的原理和计算 3.掌握精馏原理和计算 4．了解间歇精馏和恒沸精馏的概念和应用 |

## 6.2教学重点、难点及参考学时

《化工原理》（48学时）教学重点、难点及参考学时如表2所示。

表2《化工原理》（48学时）教学重点、难点及参考学时

| 章节 | 参考学时 | 教学重点、难点 |
| --- | --- | --- |
| 绪论 | 2 | 重 点：物料衡算、热量衡算。 难 点：物料衡算、热量衡算和经验公式的单位换算。 |
| 第一章 流体流动 | 12 | 重 点：柏努利方程、连续性方程、阻力计算方程的应用； 难 点：流体的流动现象；柏努利方程、连续性方程、阻力计算方程的应用； |
| 第二章流体输送设备 | 8 | 重点：离心泵的特性和选用。 难点：离心泵的基本方程式；离心泵的安装高度；离心泵的组合操作。 |
| 第四章 传热 | 10 | 重 点：传热基本方程式及应用；对流传热系数的影响因素及计算。 难 点：传热过程的计算与定性分析。 |
| 下册第一章精馏 | 16 | 重点：两组分的相平衡关系；两组分联系精馏的计算；影响精馏过程的主要因素。 难点：单板效率，确定回流比，间歇精馏。 |

# 7.课程教学实施

化工原理（48学时）课程教学实施详见下表

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 1/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握单位制与单位换算；掌握物料衡算与热量衡算 （2）了解化工原理的研究对象、单元操作的分类与特点、化工原理课程的性质和基本内容 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）化工原理课程的性质、内容、任务和研究方法 （2）单位及单位换算和因次 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 物料衡算、热量衡算 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 物料衡算、热量衡算、经验公式的单位换算 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 本课程主要采用多媒体教学，同时适当板书。 讲解的主要内容有： 一、化工原理课程的性质和基本内容 二、研究对象：化工生产过程、单元操作、单元操作的特点与分类，研究方法。 三、化学工业发展概况。 四、单位制与单位换算：基本物理量与导出物理量，绝对单位制（cgs制与kms制）、工程单位制、SI单位制，单位换算（物理量、经验公式）。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.哪些是基本单位？哪些是导出单位？ 课堂思考： 1.如何进行经验公式的单位换算? 课后小结： 1. 化工原理属于专业基础课，在化工领域中占有非常重要的作用。 2. 灵活应用所学理论解决实际生产问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P8 1、3 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 [6].戴遒元.化工概论[M].北京：化学工业出版社，2006. |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 2/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握流体的性质 （2）掌握静力学方程式 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）流体的性质（密度、重度、比重、比容、粘度） （2）流体的静压强及表示和单位换算、流体静压强的特点、静力学方程式 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 静力学方程式 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 静力学方程式 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、流体的定义、分类；连续性假设；讨论流体流动的意义（讲授） 二、 流体的物理性质（讲授） 1.流体密度：密度的定义、单位、平均密度与点密度、影响流体密度的因素；气体密度的计算、混合气体密度的计算、混合液体密度的计算；比重的概念。 2.流体的粘度：流体粘性的定义及表征；速度剃度、粘度的单位、物理意义及因次；粘度的意义及影响因素、混合物的粘度。 3.理想流体：定义、引入理想流体的意义。 4.非牛顿流体：流体的分类，常见的非牛顿流体类型。 三、流体静力学基本方程（讲授） 1.流体静压强：压强的定义；压强的单位；压强的表示方法；流体静压强的特点。 2.流体静力学的推导 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.温度对粘度的影响有哪些？ 课堂思考： 1.哪些流体是牛顿型流体，哪些流体是非牛顿型流体? |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 3/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握静力学方程式及其应用 （2）掌握流体流动的基本方程 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）流体静力学基本方程的应用 （2）流体流动的基本方程 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 流体流动的基本方程 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 流体静力学基本方程的应用和连续性方程应用 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、流体静力学基本方程的应用（举例） 三、 流体流动的基本方程（讲授） 1.流量与流速：流量——定义、单位、体积流量与质量流量和摩尔流量及其换算；流速——点流速、平均流速、质量流速及其换算；流量与流速间的关系；操作费用、设备费用、总费用与管径的关系，管径的选择。 2.稳态流动与非稳态流动：流动系统中的参数变化情况；参数变化与空间、时间的关系——稳态与非稳态。 3.连续性方程：物料衡算的基准、衡算方程及简化。 四、三种不同基准的柏努利方程的推导（讲授） |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.利用静力学基本方程,,如何观测液位？ 课堂思考： - 稳态流动与非稳态流动的区别? - 如何选择管径? |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P78 1、 2、3、4 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 4/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | 掌握柏努利方程式及其应用，了解边界层的概念和掌握流体的流动 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | 三种不同基准的柏努利方程的推导 流体流动类型 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 三种不同基准的柏努利方程的推导，边界层的概念 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 应用柏努利方程的解题要点 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、柏努利方程在可压缩流体中的应用问题（讲授） 1.应用柏努利方程的基本要求与基本步骤和注意事项 2.利用柏努利方程判断流体的流向、确定流速或流量、确定设备的相对位置、确定净功或有效功率、确定系统中的压强分布、测定流体阻力、确定非稳态系统中某时刻各量之间的关系。 三、流体流动现象 1.雷诺实验的装置与实验现象（演示） 2.层流与湍流的本质区别（讲授） 3.流体在圆形管道内的速度分布（录像展示，讲授） 4.边界层概念（讲授） |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.三种不同基准的柏努利方程有何区别与联系？ 课堂思考： - 应用柏努利方程式解题时要注意的问题？ 课堂提问： 2.层流与湍流的本质区别是什么？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P79 8、10、12 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 5/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | - 掌握流体在管内流动阻力的计算 - 掌握管壁粗糙度对摩擦系数的影响 - 了解摩擦系数的经验公式 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | - 流体在管内的流动阻力 - 非圆形直管的流体阻力 - 局部阻力 - 管路系统的总能量损失 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 流体流动类型 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 层流与湍流的本质区别 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、流体在圆形直管中的流动阻力（讲授） 计算通式——摩擦系数与范宁系数的关系；粗糙度的影响；层流的摩擦系数；因次一致性原则、π定理、白金汉法则、因次分析的目的和步骤、因次分析的注意事项、湍流的摩擦系数；摩擦系数的经验公式和摩擦系数曲线图。 - 非圆形直管的流体阻力（讲授） 水力半径、润湿周边、当量直径。 - 局部阻力（讲授） 当量长度法——当量长度共线图；局部阻力系数法：突然扩大与突然缩小、进口阻力系数与出口阻力系数。 五、管路系统的总能量损失（讲授） |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： - 流体流动阻力包括哪些内容？ - 如何计算当量直径？ 课堂思考： 1.如何用摩擦系数曲线图查湍流时摩擦系数？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P80 15、18、20 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 6/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握管路计算的类型 （2）掌握复杂管路的计算原则 （3）了解管路计算的试差法及步骤。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）简单管路 （2）复杂管路 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 各类管路的计算 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 复杂管路的计算原则 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、简单管路（讲授） 管路计算的类型，试差法及步骤。 - 复杂管路（讲授） 复杂管路的计算原则。 四、测速管（讲授） 驻点压强与静压强；原理、结构；安装要求。 五、孔板流量计、文丘里流量计（讲授） 节流元件的作用；原理、流量系数及影响因素；孔板流量计的特点及改进措施； 孔板流量计的安装要求及使用的注意事项。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.管路计算主要有哪几种情况？ 课堂思考： 1.并联管路和分支管路的应用？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 7/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握测速管原理、结构 （2）掌握流量计的原理和使用 （3）传热设备方式，设备基本简介 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）流量测量 （2）流量测量仪器 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 流量测量原理 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 流量计的安装和使用 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、转子流量计（讲授） 测试原理与流量系数、刻度标定与校核；安装要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： - 测速管测的是点速度，还是平均速度？ - 如何使用和安装测量设备？ 课堂提问： 孔板流量计、文丘里流量计和转子流量计的区别？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P81 22、24、25题 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 8/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握离心泵工作原理与主要部件 （2）掌握离心泵的基本方程 （3）了解流体输送的目的，流体输送机械的分类 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）离心泵工作原理与主要部件 （2）离心泵的基本方程 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 离心泵的基本方程 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 离心泵的基本方程讨论 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、 离心泵工作原理与主要部件（讲授） 1.工作原理——组装完成后的离心泵的各个部分名称及作用、启动离心泵的步骤、气缚现象及排除； 2.主要部件——叶轮的作用与分类、各种叶轮的特点、泵壳的作用与结构、导轮的作用、密封装置的作用与分类。 - 离心泵的基本方程（讲授） 理想工作条件；叶轮上质点运动的考察方式、速度三角形；离心力场中的压强分布、零流量下的扬程、一定流量下的扬程、理论流量；扬程与流量、叶轮结构、尺寸、专速的关系。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.离心泵主要由哪些部件组成？ 2.什么是气缚现象？ 课堂思考： 1.怎样防止气缚现象发生？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 9/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握主要性能参数与特性曲线 （2）了解离心泵性能的影响因素与换算 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）离心泵的主要因素、特性曲线 （2）离心泵性能的影响因素与换算 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 离心泵的性能参数 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 离心泵的特性曲线 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、 离心泵的主要性能参数（讲授） 性能参数——扬程、流量、效率（容积损失、摩擦损失、水力损失）、轴功率、Hs及（NPSH）r。 - 离心泵特性曲线（讲授） 特性曲线——H~Q、N~Q、η~Q、设计点、工作区。 四、离心泵性能的改变和换算：密度、粘度、转速、叶轮直径等的影响和性能参数换算。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.离心泵的主要性能参数有哪些？ 2.离心泵特性曲线由哪几条组成？ 课堂思考： 1.如何进行离心泵性能换算？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | P138 1、2 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 10/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握离心泵安装高度计算 （2）掌握离心泵工作点调节方法 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）离心泵的气蚀现象 （2）离心泵的安装高度计算 （3）离心泵的工作点与流量调节 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 离心泵的安装高度计算 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 离心泵的工作点与流量调节 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、离心泵的气蚀现象（讲授） 三、安装高度（讲授） 安装高度；气蚀现象及后果和排除；最大吸上真空高度与允许吸上真空高度、临界气蚀余量与必须气蚀余量；抗气蚀性能与流量的关系；最大安装高度。 - 工作点及调节（讲授） 工作点；出口阀调节与转速调节的特点、泵的组合操作、选择组合操作的原则。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.什么是气蚀现象？ 课堂思考： 1.如何选择泵的组合方式？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P138 3、5共2题 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 11/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握离心泵的选择方法 （2）掌握往复泵的工作原理 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）离心泵的类型、选择与使用 （2）往复泵的工作原理 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 离心泵的选择原则 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 往复泵与离心泵的比较 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、离心泵的类型、选择与使用（讲授） 类型——水泵（IS型、D型、Sh型等的特征）、油泵、耐腐蚀泵、杂质泵各自的特点、适用流体、型号表示；泵的选择——选用步骤；使用——开、停泵的步骤、使用过程中的注意事项。 - 往复泵（讲授） 工作原理、流量的不均匀性、双动泵与多联泵；往复泵的特性——流量、扬程、H~Q曲线、流量调节、适用场合、与离心泵的比较。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.如何开、停离心泵？ 课堂思考： - 往复泵与离心泵的不同点？ 课堂小结： 1.对允许吸上真空高度、必须气蚀余量这两个概念理解不清楚。 2.对离心泵性能曲线的改变觉得麻烦。 3.对安装高度理解和计算掌握有一定难度。 |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P139 6、8、9共3题 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 12/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握传热的基本方式 （2）了解换热器的基本结构 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）传热的基本方式 （2）传热的术语 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 传热速率与热通量 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 不同换热器的基本结构 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、典型的间壁式换热器(讲授) 套管换热器：结构、管程与壳程、特点、适用场合。 列管式换热器：固定管板式（结构、特点、管程数、传热面积、膨胀节的作用）；U型管式（结构、特点）、浮头式（结构、特点） 其他类型：夹套式换热器（结构、特点、适用场合）、蛇管换热器（结构、特点、适用场合）、螺旋板式式换热器（结构、特点、适用场合）、翅片式换热器（结构、特点）。 二、传热速率与热通量(讲授) 传热速率、热通量及两者的关系。推动力与热阻。 三、稳态传热与非稳态传热(讲授) 稳态传热及特点、非稳态传热及特点。 四、载热体及选择(讲授) 工艺流体与载热体、对载热体的要求；常用加热剂及温度范围、常用冷却剂及温度范围。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： - 传热有几种基本方式？ - 常见的载热体有哪些? 课堂思考： 1.传热在化工生产中有哪些应用？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 13/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握热传导传热速率的计算 （2）掌握导热系数的概念 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）热传导基本概念与傅立叶定律 （2）平壁与圆筒壁的稳态热传导 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 传热速率的计算 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 圆筒壁的稳态热传导传热速率的计算 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、热传导基本概念与傅立叶定律（讲授） 温度场及数学描述、等温面及特点、温度剃度、傅立叶定律；傅立叶定律与牛顿粘性定律的比较。 三、导热系数（讲授） 定义式、单位、物理意义、影响因素。三种凝聚状态物质导热系数的大小顺序。 四、通过平壁的稳态热传导（讲授） 单层平壁：热量衡算、温度分布、传热速率（热通量）。 多层平壁：特点、传热速率，降低传热速率的措施。 五、通过圆筒壁的稳态热传导（讲授） 单层：热量衡算、温度分布、传热速率（热通量）； 多层：特点、传热速率，降低传热速率的措施； 接触热阻：影响因素。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.通过多层圆筒壁的热通量是否相等？ 课堂思考： 1.为什么开水瓶可保温？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P290 1、3 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 14/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握牛顿冷却定律 （2）掌握临界直径的计算 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）对流传热速率方程和对流传热系数 （2）对流传热机理 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 对流传热速率方程和对流传热系数 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 对流传热机理分析 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、对流传热速率方程和对流传热系数（讲授） 1.对流传热速率方程 2.对流传热系数 - 对流传热机理分析（讲授） 热边界层及特点；对流传热速率的表示。 四、牛顿冷却定律（讲授） 对流传热速率的微分方程；对流传热系数的意义、单位、常见流体的对流传热系数的范围；临界直径。 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.减薄层流内层的厚度对对流传热的影响？ 课堂思考： 1.为什么包扎保温层时，随保温层厚度的增加热损失还增大？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P290 6、7 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 15/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握传热过程计算 （2）了解传热过程计算在化工生产中的作用。 （3）掌握总传热速率微分方程与总传热系数 （4）掌握平均温度差的计算方法 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）掌握传热过程计算的相关公式 （2）设计型、操作型计算 （3）掌握平均温度差的计算方法 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 传热过程计算的相关公式 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 操作型计算 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、热量衡算 (讲授) 热负荷、载热体用量。 - 传热过程的种类(讲授) 1.设计型计算 2.操作型计算 四、总传热速率微分方程与总传热系数(讲授) 五、平均温度差Δtm(讲授) |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.如何计算换热器的传热量 2.为什么逆流传热比并流传热效果好 课堂思考： 1.设计型和操作型计算有什么不同？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P291 10、11 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 16/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | - 掌握传热过程计算 （2）了解传热单元数与传热效率、Cmin/Cmax的关系。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）总传热速率方程的应用 （2）传热单元数法 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 总传热速率方程的应用 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 传热单元数法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、传热过程计算(讲授) 设计型的计算步骤与内容。 操作型计算：计算两流体出口温度、计算载热体的用量与出口温度、换热器的校核。 三、 传热单元数法(讲授) |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1.传热效率如何计算？ 2.黑度与吸收率有什么不同？ 课堂思考： 1.哪些情况下用传热单元数法较为简便？2.如何对设备进行隔热保温？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： P298 15、17 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 17/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | （1）掌握辐射传热的基本概念（2）掌握物体辐射能力的计算 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | （1）辐射传热的概念 （2）辐射传热的计算 （3）换热器的选用 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 辐射传热，换热器的选用 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 换热器的选用 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、物体的辐射能力与有关定律(讲授) 辐射能力与单色辐射能力、Plank定律、Stefan-Bolzmann定律与黑度、Kirhhoff定律。 三、两固体间的辐射传热(讲授) 辐射传热速率、总辐射系数、角系数、影响辐射传热速率的因素 四、管壳式换热器的选用和设计计算步骤 1.试算并初选设备规格 2.计算管程、壳程压力降 3.核算总传热系数 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂思考： 1.换热器的选用的基本步骤和应该遵循的规律？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后作业： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 18/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | 1、蒸馏过程的原理；2、蒸馏过程的分类；3、泡点方程；4、露点方程 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | 1、蒸馏原理；2、温度-组成图；3、蒸馏的分类 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 蒸馏原理，温度-组成图 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 温度-组成图，难点：压力对温度组成图的影响 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、蒸馏原理、特点、应用、分类（讲授法） 三、温度-组成图（图例法） 四、气—液相组成图 五、蒸馏过程的应用(案例法) |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1、如何绘制x- y 图？有哪些方法？ x- y 图和t-x–y图有何关系？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课后思考：压力对温度组成图的影响？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 19/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | 1、气液平衡方程 2、气液平衡方程的应用 3、平衡蒸馏的物料衡算 4、简单蒸馏的物料衡算 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | 1、蒸馏原理；2、温度-组成图；3、蒸馏的分类 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 平衡蒸馏过程的计算 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 平衡蒸馏热量衡算 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 一、复习上节课知识点（提问） 二、平衡蒸馏装置（图例法） 三、平衡蒸馏过程的计算（讲授法） 1、简单蒸馏装置 2、简单蒸馏的特点及其应用 3、简单蒸馏过程的计算 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1、两种普通蒸馏的区别？2、在混合液的平均比热容如何求？3、平衡蒸馏的原理是什么？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 课教材P73，1,3，4 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 20/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | 1、精馏原理 2、理论板假设 3、恒摩尔流的假定 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | 1、精馏原理；2、连续精馏操作流程 3、间歇精馏操作流程；4、理论板的假定 5、恒摩尔流的假定；6、精馏原理 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1、连续精馏操作流程 2、理论板的假定 3、恒摩尔流的假定 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 精馏原理 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 1、复习上次课内容（导入法+提问法） 从普通蒸馏的优缺点引出研究学习精馏操作的而必要性。 简单蒸馏及平衡蒸馏只能使液体混合物得到有限的分离，远远不能满足工业的需求。如何利用两组分挥发度的差异实现连续的高纯度的分离？ 2、精馏原理（图例讲授法） 3、精馏操作流程 4、两组分连续精馏的计算（讲授法） |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： - 精馏原理是什么，精馏与简单蒸馏有何不同？ - 塔顶液体回流和塔底上升蒸汽流的作用如何？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 21/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | 1、全塔物料衡算 2、精馏塔操作线方程 3、进料热状况参数q值的取值及意义 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | 1、全塔物料衡算 2、精馏段操作线方程 3、提馏段操作线方程 4、进料热状况参数 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1、精馏段操作线方程 2、提馏段操作线方程 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 提路段气液相流量的确定 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 1、以提问的方式复习上次课所学知识，并采用导入方式引出本次课所学内容，强调本次课内容的重要性。 2、两组分连续精馏的计算（讲授法） 3、精馏段操作线方程（图例讲授法） 4、提馏段操作线方程（图例讲授法） 5、五种进料热状况 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1、塔顶液体回流和塔底上升蒸汽流的作用如何？ 2. 塔顶液体回流和塔底上升蒸汽流的作用如何？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 教材P73，5 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 22/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | 1、逐板计算法 2、梯级图解法 3、进料热状况对理论板层数的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | 1、逐板计算法 2、操作线的作法及q线方程 3、梯级图解法求理论板层数 4、.适宜的进料位置 5、进料热状况对理论板层数的影响 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1、五种进料热状况 2、进料热状况参数对提馏段操作线方程的影响 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 1、适宜的进料位置 2、进料热状况对理论板层数的影响 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 1、逐板计算法 （图例讲授法） 2、梯级图解法 （动画演示+讲授法） 3、提馏段操作线方程（图例讲授法） |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1、塔顶液体回流和塔底上升蒸汽流的作用如何？ 2. 塔顶液体回流和塔底上升蒸汽流的作用如何？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 教材P74，6，7 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 23/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | 1、全回流及最小理论板 2、最小回流比的概念及求法 3、适宜回流比的选择 4、回流比与理论板层数的关系 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | 1、全回流的概念 2、最少理论板层数 3、回流比与理论板层数的关系 4、最小回流比的概念 5、最小回流比的求法 6、适宜回流比的选择 7、吉利兰(Gilliland)关联图 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1、回流比与理论板层数的关系 2、最小回流比的概念及求法 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 1、芬斯克方程式 2、进料热状况对理论板层数的影响 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 回流比的影响及其选择 1、全回流和最少理论板层数（动画演示+讲授法） 2. 最小回流比（动画演示+讲授法） 3、适宜回流比的选择（分析讨论、提问、引导法） 4、吉利兰(Gilliland)关联（图例讲授法） |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1、吉利兰(Gilliland)关联图求理论板的步骤是什么？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | 教材P74，10，11 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

| 学院 | 教师姓名 |  | 课程名称 | 学分/学时 | 课程性质 | 课次/学时 | 学年/学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工 | 赵彬 |  | 化工原理 | 3/48 | 专业必修 | 24/2 | 2016-2017/2 |
| 教学目标 | 1、.塔板效率 2、塔有效高度的计算 3、冷凝器的热负荷及冷却介质消耗量 4、再沸器的热负荷及加热介质消耗量 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 | 知识点 | 1、几种特殊情况理论板层数的计算 2、塔板效率 3、塔有效高度的计算 4、冷凝器的热负荷及冷却介质消耗量 5、再沸器的热负荷及加热介质消耗量 6、间歇精馏 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 | 1、单板效率的定义及计算 |  |  |  |  |  |
|  | 难点 | 1、几种特殊情况理论板层数的计算 |  |  |  |  |  |
| 教学过程及方法 | 1、几种特殊情况理论板层数的计算（讲授法） 2、塔有效高度的计算 3、板式塔直径的计算 4、间歇精馏特点与操作方式 |  |  |  |  |  |  |
| 师生互动 | 课堂提问： 1、如何求提馏段的上升蒸汽流量和液相流量？ |  |  |  |  |  |  |
| 单元作业 | P75，15、17 |  |  |  |  |  |  |
| 单元参考资料 | [1]. 陈敏恒，丛德滋，方图南等 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006. [2]. 柴成敬. 《化工原理》（上册）[M].2版. 北京：高等教育出版社,2009 [3]. 姚玉英 . 《化工原理例题与习题》（第三版） . 北京：化学工业出版社 .2003.05 [4]. 柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编 . 《化工原理课程学习指导》 . 天津：天津大学出版社 .2003.10 [5]. 柴诚敬 夏清主编。《化工原理学习指南》 . 北京：高等教育出版社 .2007.05 |  |  |  |  |  |  |

# 8．教学方法与教学手段

《化工原理》总课时为48学时，教学内容较多，涉及的知识点教多，在教学中主要以教师讲授为主。为了把课堂教学讲得生动、有趣，提高学生的学习积极性，让学生逐步树立工程的观点，初步具备解决工程实际问题的能力，在教学中主要从以下几个方面加强教学。

一、突出工程方法，使学生逐步树立工程观点

化工原理与学生先修的理论性很强的高等数学、物理化学等基础课不同，它既有理论知识，又密切联系工程实际，而学生在此之前几乎从未接触过生产实际，工程观念不强，因而在化工原理的教学中，应注重培养学生的工程素质，使学生学会从工程的角度去考虑技术问题。 化工原理中的单元操作都是从化工生产中相同的“纯物理性”操作中抽象出来的，根据某个物理或物理化学原理达到一定的工程目的。工程技术人员的任务就在于采取适宜的工程手段，将理论上的可能性变为现实性。为了更好地培养学生的工程意识，首先在绪论课中利用多媒体课件的素材，把实际生产中多个典型产品的生产流程展示在学生面前，说明—个产品的完成需要哪几种单元操作过程，而化工原理课正是要讲解这些单元操作的原理，使用设备的结构及相关的设计计算，以点带面说明课程的重要性。同时介绍该课程一些单元操作不仅应用在化工生产中，而且在食品业，轻工业，建筑业，能源，环境，生物，制药工业等均有广泛的应用。

二、运用多种教学方式相接合，培养学生发现式、创新式的主动学习能力

为了培养学生学习的积极性、主动性和创造性，在教学实践中不断激发学生的主体地位，变原来的接受式学习转变为发现式、创新式的学习，鼓励学生大胆提问，积极与教师进行可动式交流，根据各教学环节的特点与需要，恰如其分地选用不同媒体教学，合理地设计教学过程，给教师和学生进行交流、讨论的时间，激发学生的学习兴趣，提高教学效率和教学效果。如把化工单元操作中的设备结构，操作原理，以动画的形式，生动、活泼地展现在学生面前，增强课堂教学的趣味性。

三、运用生活事例增加课程内容的趣味性

化工原理中的许多知识点都是和前期课所学的知识或者与日常生活中的常识有密切关系的。穿插一些例子来说明一个道理，对单纯枯燥的理论学习注入了活力，学生爱听、易懂，记忆深刻，大大提高学习兴趣和学习效果。例如：在讲连续过程与间歇过程的区别时，举出用水壶烧开水和在实验室连续烧蒸馏水的例子；在讲增加传热效果时举出不断改进的中国炒菜锅和不断改进的热水器的实例等等，从他们最熟悉的实验现象出发，由浅入深地讲解，学生则会觉得亲切，有了深入探索知识的欲望，也拉近了理论与实际的距离。

# 9．课程要求

化工原理课程是“科学”与“技术”的融合，它强调工程观点、定理运算、实验技能及设计能力的培养，强调理论联系实际。在学习本课程中注意以下几个方面：

1.课前预习

预习可以使自己能快速有效的跟上老师的教学思路，事先完成对教科书及其他相关资料的阅读，明白知识的重点和难点。

2.课堂学习

上课时做好笔记，以备后续复习查阅们注意重点记下教科书中未出现而老师却一再强调的内容及知识点，积极参与课堂提问及课堂讨论，这是对所学知识加深理解的重要途径。

3.课后复习

课后复习，既可以巩固所学知识，又可以加深对所学知识的理解，同时还能够培养自己对知识的概括和总结的能力。

4.课堂及课后作业

认真对待课堂及课后作业，每次作业都是对所学知识的检验，不仅检验了运用知识的能力，更在很大程度上强化记忆，让自己能对所学知识有系统的认识。

5.课外阅读

课后根据自己的兴趣适当的阅读与本课程相关的书籍、论著以及资料等。这不仅能激发学习兴趣，还可以拓展知识面。

# 10.课程考核方式及评分规程

## 10.1出勤（迟到、早退等）、作业的要求

10.1.1出勤（迟到、早退等）的要求

严格按照学校的时间上下课，不能迟到早退旷课；若有事请假1—3天，必须要有辅导员签字的假条；3天以上的必须要有学院分管领导的签字。老师当堂点名、回答问题或课堂作业的方式检查出勤的情况。

10.1.2作业的要求

- 每次作业应写明日期，所在班级，姓名，习题所在课本的页数及题号。

- 书写规范、认真，字迹端正、清楚、书面整洁，按解题步骤详细写出过

程。

3.作业要独立、按时完成，严禁抄袭，按时上交。

## 10.2成绩的构成与评分规则说明

10.2.1成绩构成

总评成绩  =  平时成绩40% + 卷面成绩60%。

平时成绩主要由出勤、课堂发言和课后作业组成。出勤不加分，仅扣分，无

故旷课1次，扣5分。课堂积极发言，每次回答正确者，加5分。每一次课后作业根据同学完成情况给出等级分数，未交者该次扣5分。等级分数与百分制分数换算亦详见下表。

| 等级 | A+ | A | A− | B+ | B | B− | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 |

学生平时成绩最多100分，最少0分。

10.2.1评分规则

严格按照试卷的评分规则进行，计算题和简答题按分步给分。

## 10.3考试形式及说明（含补考）

考试方式：闭卷，笔试，百分制；

考试内容：涵盖本学期所学内容；

如果该课程总评成绩不及格（即该课程总评成绩<60 分），将有且仅有一次

补考机会，如果补考仍不及格，则需要重修本课程。 补考试卷的题型、题量和分值完全一样。

# 11．学术诚信规定

## 11.1考试违规与作弊

学生必须严格遵守《四川理工学院学生考试违纪和作弊处理暂行办法》（试

行）的有关规定，遵守考试纪律，考场内不得传递任何物品（包括纸、笔、计算器等），不准出现夹带、交头接耳、窥视与考试有关的书籍（含笔记）或他人试卷、互换试卷、传递或互对答案、利用现代通讯工具传递考试或与考试有关的内容及信息、代替他人考试、为他人作弊提供方便及其它舞弊行为。

凡考试违纪者，课程成绩记为“0”分，并给予全院通报批评；凡考试作弊

者，该门课程成绩记为“0”分，并视情节给予纪律处分，直到开除学籍。

## 11.2杜撰数据、信息

学生作业所需数据与信息必须是客观的收集和经过实验的检验，真实可靠，不得随意伪造、篡改、杜撰。

## 11.3学术剽窃

在本门课程教学中，教师应注重正确价值观的培养，重视学术道德教育。学生在引用文献资源时应遵循一定的规范，教师应对学生是否存在学术剽窃行为进行检查，一旦发现存在这种现象，应对学生提出严厉批评并责令改正。

# 12．课堂规范

## 12.1课堂纪律

本课程教学中，学生不得迟到、早退、旷课；上课时不得在教室里自由走动；手机需处于振动或静音状态；不允许上课玩手机、平板电脑等；专心听讲，认真记笔记，禁止随意交谈或阅读与上课无关的报刊书籍；对违反的学生，教师应予

以制止和给予适当的批评，严重者课后报教务处和学院处理。

## 12.2课堂礼仪

- 教师课堂礼仪：仪容仪表整洁大方，衣着庄重得体，不着奇装异服；做好课前准备，保持良好的精神状态；教学要讲普通话，语言文明不粗俗；教学姿态

要自然，举止文明，不做与教学无关的事情。

- 学生课堂礼仪：上课时学生要衣着整齐，不得穿拖鞋、背心进入教室；爱护教室卫生，不乱扔纸屑；不在教室吃零食或早餐；坐姿端正；尊敬老师，珍惜

老师的劳动，自觉遵守课堂纪律。

# 13．课程资源

# 13.1教材与参考书

教材：夏清 ，贾绍义主编 ，《化工原理》（上册）[M].天津：天津大学出版社,2012。

参考书：柴成敬主编 ，《化工原理》（上册）[M].2版，北京：高等教育出版社,2009。

# 13.2专业学术专著

1、陈敏恒，丛德滋，方图南等. 《化工原理》（上册）[M].3版. 北京：化学工业出版社，2006。

2、姚玉英.《化工原理例题与习题》[M]（第三版.北京：化学工业出版社 .2003.05 。

3、柴成敬，王军，陈常贵，郭翠梨编.《化工原理课程学习指导》[M] . 天津：天津大学出版社 .2003.10 。

4、柴诚敬，夏清主编.《化工原理学习指南》[M]. 北京：高等教育出版社 .2007.05。

5、贾绍义，柴诚敬主编.《化工原理课程设计》[M].天津：天津大学出版社 .2002 。

# 13.3专业刊物

《化学反应工程与工艺》、《化工技术经济》、《中国化工信息》、《精细化工》、《经无机化工》、《化学世界》、《天津大学学报》、《中国井矿盐》等。

# 13.4网络课程资源

天津大学网络课程

http://hgyl.wlkc.dlpu.edu.cn/

大连理工大学网络课堂

http://hgyl.dlut.edu.cn/e/e-3a.htm

# 13.5课外阅读资源

1.姚玉英主编. 化工原理（上下册，修订版）. 天津：天津科学技术出版社，2005。

2.蒋维钧，戴猷元，顾惠君. 化工原理（上下册，第三版）. 北京：清华大学出版社，2009。

3.范文元，王钰等. 化工原理全程导演及习题全解. 北京：中国时代经济出版社，2007。

4.丁忠伟主编. 化工原理学习指导. 北京：化学工业出版社，2006。

5.任晓光主编. 化工原理课程设计指导. 北京：化学工业出版社，2009。

6.付家新，王为国，肖稳发. 化工原理课程设计（典型化工单元操作设备设计）. 北京：化学工业出版社，2010。

# 14．其他必要说明

如果同学们对本课程实施大纲有什么意见和建议，欢迎大家提出，以便修改和完善。

# 15.课程修读备忘录

## 15.1阅读课程实施大纲，理解其内容

课程实施大纲是课堂教学的基础，是教学的基本规范之一。分析大纲的理论，解读大纲的结构和要素，揭示教学基本规律，一方面旨在转变教师的传统教学理念，改变教师现有的课堂教学模式，学会利用课程实施大纲调动学生学习主动性和积极性；另一方面促进教师自觉遵守教学规范，进一步规范高校教学管理，不断提高教学质量。

## 15.2同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望

学生在准确理解本课程实施大纲的基础上，签署姓名，承诺并确保在接下来的课程进行中认真遵守，不得违反。